УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Абинский  район

от __________№_________

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ                                                                                       ТЕРРИТОРИИ

для размещения линейных объектов  (сетей теплоснабжения — надземная и подземная  теплотрассы и сетей газоснабжения  - подземный газопровод) к  объекту «Строительство блочно-модульной котельной по адресу:                           Краснодарский край,  Абинский район,  пгт. Ахтырский,                                                    ул. Красная, 25»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

91Ю/19-123-ППТ.1

Том 1.

г. Абинск

2019 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КРАЙТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-КРАЕВОЕ БТИ»

ОТДЕЛ ПО АБИНСКОМУ И СЕВЕРСКОМУ РАЙОНАМ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ                                                                                       ТЕРРИТОРИИ

для размещения линейных объектов  (сетей теплоснабжения — надземная и подземная  теплотрассы и сетей газоснабжения  - подземный газопровод) к  объекту «Строительство блочно-модульной котельной по адресу:                           Краснодарский край,  Абинский район,  пгт. Ахтырский,                                                    ул. Красная, 25»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ   ТЕРРИТОРИИ

(ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

91Ю/18-112-ПТМ

Том 1.

Начальник                                __________________  И.А. Храмова

Специалист,  проектировщик __________________  О.И. Сурман

Специалист,  инженер          __________________  С.В.Планидкина

г. Абинск

2019 г

Содержание тома

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Титульный лист |  |  |  |
|  | 91Ю/19-123-ППТ.С | Содержание тома |  |  |  |
|  | 91Ю/19-123-ППТ.СП | Состав проекта |  |  |  |
|  |  | Основная часть |  |  |  |
|  |  | Раздел 1. Проект планировки территории Графическая часть |  |  |  |
|  | 91Ю/19-123-ППТ.1 л.1 | Чертеж границ зон планировочного размещения объекта |  |  |  |
|  | 91Ю/19-123-ППТ.1 л.2 -л.6 | Чертеж красных линий- |  |  |  |
|  | 91Ю/19-123-ППТ.1 л.7 -л.10 | Ведомость координат поворотных точек красных линий теплотрассы и газопровода |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов |  |  |  |
|  | 91Ю/19-123-ППТ.1 ПЗ | Пояснительная записка |  |  |  |

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91Ю/19-123- ППТ.1 | Основная часть |  |  |
| 2 | 91Ю/19-123- ППТ.2 | Материалы по обоснованию |  |  |
| 3 | 91Ю/19-123- ПМТ | Проект межевания территории |  |  |

# Пояснительная записка

1.  Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Документация по планировке территории (проект планировки территории) для размещения линейных объектов  (сетей теплоснабжения – надземная и подземная теплотрассы  и сетей  газоснабжения – подземный газопровод) для проектирования объекта «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский,                                           ул. Красная, 25» разработана на основании:

-  постановление администрации муниципального образования Абинский район «О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейных объектов (сетей теплоснабжения  - надземная и подземная теплотрассы и сетей газоснабжения  - подземный газопровод) к объекту  «Строительство блочно-модульной  котельной по адресу: Краснодарский край, Абинский район, пгт. Ахтырский,   ул. Красная,25» от 20.11.2019г. № 1149;

-  генеральный план  Ахтырского городского поселения Абинского района, утвержденного решением Совета Ахтырского городского поселения Абинского района от 24.06.2010г.  № 52-с  в редакции от 30.03.2017г. № 181-с.

-  правила землепользования и застройки Ахтырского городского поселения Абинского района, утвержденные решением Совета Ахтырского городского поселения Абинского района от 30.01.2014г. № 323-с в редакции  решения Совета муниципального образования  Абинский район от 27.12.2018г.№ 545-с;

- технические условия АО «Газпром газораспределение  Краснодар» от 19.07.2018г.  №ТУ-ДА-01/1-04-23/644.

# 2.  Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов  в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Проектируемый объект расположен на землях Ахтырского городского поселения Абинского района Краснодарского края.

# 3.   Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границ зон  планируемого размещения линейных объектов представлен  в Приложении 2  Тома 3 настоящего проекта.

# 4.  Перечень координат  характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

# Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют.

# 5.  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов границах зон их планируемого размещения

Проектируемый объект расположен в границах территориальных зон:

- Ж-1Б -  Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота  и птицы;

- Ж-МЗ - Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- Ж-СЗ - зона объектов образования и научных комплексов;

ОД-2-зона делового, общественного  и коммерческого назначения местного значения;

- ТОД -1 - Зона объектов здравоохранения;

- ТОД -2 - Зона объектов образования и научных комплексов;

-  земли общего пользования  (улично-дорожная сеть).

6.  Мероприятия по охране защите сохраняемых объектов капитального строительства  (здание, строение, сооружение, объекты строительство которых не завершено) существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых  к строительству в соответствии  с ранее утвержденной документацией по планировке  территории, от возможного негативного воздействия  в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты строительство которых не завершено) существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых  к строительству в соответствии  с ранее утвержденной документацией по планировке  территории, от возможного негативного воздействия  в связи с размещением линейных объектов, не предусматриваются.

# 6.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

# Согласно сведений из ИСОГД  от 28.11.2019г. «904  объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, защитные зоны объектов культурного наследия на рассматриваемом земельном участке отсутствуют.

7.  Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана природной среды  в период строительства обязывает строительные организации, кроме обязательного выполнения проектных решений  по сохранению почв,  водоемов, фауны и флоры  осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и нанесение ей как можно меньшего ущерба во время строительства.

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся:

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых  и строительных отходов;

- сохранение границ отведенных для выполнения СМР;

- слива горюче-смазочных материалов в специально отведенных  для этот местах с последующей утилизацией и очисткой;

-соблюдение требований местных органов охраны природы (дополнительных).

Бензин, смазочные материалы транспортируются в герметичных закрытых емкостях (цистернах, бочках и т.п.) специальным автотранспортом.

Масла со всех агрегатов  и механизмов собираются в специальные емкости (бочки и др.) и отправляются на регенерацию.

Твердые производственные отходы и хозяйственно-бытовые отходы собираются в специально установленные баки и регулярно вывозятся  подрядчиком в места, отведенные местными контролирующими органами  - на свалку.

Контроль за выполнением мероприятий о охране природы и состоянием окружающей среды при строительстве осуществляется руководителями подрядных организаций.

Контроль за состоянием природной среды  в районах ведения строительно-монтажных работ производится в соответствии с предписаниями местных органов  Госкомприроды  и Санэпидемслужбы.

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию  и рабочему инструменту» и СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила  и нормативы «Гигиенические требования к организации  строительного производства   и строительных работ».

# 8.  Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности  и гражданской обороне

8.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного и техногенного характера

Объект – газопровод среднего давления – является взрывопожароопасным объектом. Опасность рассматриваемого объекта связана с наличием в нем опасного вещества – природного газа.

Основными причинами аварийных ситуаций  (аварий) на газопроводах являются:

- разрушение трубопровода в случае природно-геологических явлений (землетрясения, наводнения, попадание молнии);

- разгерметизация трубопроводов из-за неправильного ведения технологического процесса;

- возникновение пожара  из-за нарушения условий эксплуатации оборудования  или в результате стороннего занесения источника огня;

- аварии в результате проявлений террористической деятельности преступных группировок;

-  падение летательных аппаратов, метеоритов.

В результате нарушения герметичности  трубопровода могут иметь место:

-  образование взрывоопасной смеси горючих газов с воздухом  на открытой площадке;

-  взрыв взрывоопасной смеси горючих газов;

-  образование «огненного шара».

Опасность рассматриваемого объекта связана с наличием на нем опасных веществ, таких как метан.

Для случаев разгерметизации трубопроводов возможны следующие аварийные ситуации:

-  разгерметизация газопровода, с последующим выходом  опасного вещества в открытое пространство;

- образование «огненного шара»;

-  факельное горение газа;

-  взрыв.

Основным фактором аварий на рассматриваемом объекте является наличие большого количества горючего газа под давлением.

Наиболее опасен начальный момент истечения газа и горения факела,  когда скорость истечения и размер факела максимальны, и у попавших в опасную зону людей нет времени, что бы её покинуть.

Общими причинами возникновения аварийных ситуаций  и аварий являются:

-  нарушение норм технологического режима;

-  ошибки производственного персонала;

-  физическая изношенность оборудования;

- несоблюдение графиков ППР, графика госповерки средств контроля технологического режима производства;

-  экстремальные проявления природы (ураганы, смерчи);

-  открытый огонь, искры, разряды статического электричества.

При сгорании газовоздушной смеси на открытом пространстве опасность будут представлять:

- волна давления при сгорании газовоздушной смеси  в открытом пространстве;

- осколки  (части) технологического оборудования, которое разрушилось;

-  взрыв газовоздушных облаков в открытом пространстве.

При  взрывах газовоздушных облаков поражающим фактором, который воздействует на людей  и объекты является избыточное давление во фронте ударной волны.

Необходимым условием обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации технологического оборудования является его прочность, под которой понимают способность конструкции воспринимать усилия рабочих нагрузок, не разрушаясь  и не образуя пластических деформаций сверх установленных величин.

Наблюдаемые на практике повреждения технологического оборудования происходят:

-  в  результате недостатков конструктивного характера (неправильный расчет, неудачный выбор материала) и дефектов изготовления (скрытые внутренние дефекты материала некачественная подгонка и сварка);

-  нарушение принятых режимов  работы;

-  отсутствие или неисправность средств защиты от перегрузок;

-  некачественного технического обслуживания  и ремонта.

Возможны следующие основные комбинации нарушений, в результате которых возникают повреждения технологического оборудования:

- превышение расчетных нагрузок при сохранении расчетной прочности оборудования;

-  снижение расчетной прочности оборудования при сохранении расчетных нагрузок;

-  одновременное нарушение расчетных нагрузок  и расчетной прочности.

Причины повреждений технологического оборудования принято классифицировать следующим образом:

-  повреждение  в результате механических воздействий;

-  повреждение в результате температурных воздействий;

-  повреждение в результате химических воздействий;

-  разгерметизация в результате механических воздействий.

Под механическими воздействиями обычно понимают такие воздействия, которые возникают в результате превышения расчетных нагрузок на оборудовании при сохранении его расчетной прочности. Наиболее характерным механическим воздействием является чрезмерное внутреннее давление, возникающее в газопроводе. Такое явление может иметь место:

-  при нарушении технологического режима;

-  внешнее воздействие;

-  при неисправности контрольно-измерительных приборов.

Разгерметизация в результате температурных воздействий.

Повреждение технологического оборудования может произойти в результате:

- образования не предусмотренных расчетом температурных               перенапряжений в материалах стенок  газопровода;

-  ухудшений механических характеристик материалов при низких или высоких температурах.

Разгерметизация в результате химических воздействий.

Обращающиеся  в технологическом процессе вещества (метан) и окружающая среда вступают  в химическое взаимодействие  с материалами, из которых изготовлено технологическое оборудование, вызывая его разрушение (коррозию). Разрушающему действию коррозии наиболее подвержены слабые места оборудования:

-   швы;

-  прокладки.

8.2  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения пожаров должна исключить условия возникновения пожаров, что достигается исключением условий образования горючей среды  и исключением условий образования в горючей среде источников зажигания.

В нормальных условиях эксплуатации исключена утечка газа, следовательно, нет условий образования горючей среды.

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации газопровода  и исключения возможности его повреждения вдоль трасс газопровода  на расстоянии 4 метров  с каждой стороны установлена охранная зона газораспределительной сети. Выполнения требований к охранной зоне исключает как образование горючей среды, так и образования в горючей среде источников зажигания.

Система противопожарной защиты предназначена для защиты людей  и имущества от воздействия опасных факторов пожара и ограничения его последствий.

Эта защита обеспечивается:

- применением  объемно-планировочных решений  и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара  за пределы очага  (выдержаны минимальные расстояния от подземного газопровода до зданий и сооружений);

- применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости  и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости;

- организацией деятельности подразделений пожарной охраны.

8.3.  Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Эксплуатация и технический надзор за газовым оборудованием осуществляется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010года №870, с «Правилами технической эксплуатации  и требованиями безопасности труда  в газовом хозяйстве  Российской Федерации».

Во время эксплуатации газового хозяйства необходимо организовать контроль над исправным состоянием газовых сетей  и газового оборудования, инструмента, приспособлений, а также за наличием предохранительных устройств и индивидуальных средств, обеспечивающих безопасные условия труда.

Не допускать эксплуатацию системы газоснабжения, а также выполнения всякого рода ремонтных газоопасных работ, если дальнейшее производство работ сопряжено  с опасностью для жизни работающих.

Работающие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового оборудования, выполнением газоопасных работ, должны быть обучены действиям  в случае аварии, правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способом оказания первой помощи, аттестованы  и пройти проверку знаний в области промышленной безопасности.

Работающие должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, а также им должны предоставляться  льготы в соответствии с действующими нормами.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана заключить договор страхования риска ответственности за причинение вреда  жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте.