ТОМ 1 ЧАСТЬ 1  ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Введение

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития населенных пунктов поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня.

Проект генерального плана Светлогорского сельского поселения  Абинского района Краснодарского края разработан по заказу администрации Светлогорского сельского поселения, на основании муниципального контракта № 6 от 29 октября 2010 года и в соответствии с заданием на проектирование.

Генеральный план разработан на территорию в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 3 сентября                 2007 года № 1317-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края          «Об установлении границ муниципального образования Абинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ».

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря    2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиП 2.07.01. – 89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных постановлением законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 года N 1381-П;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Светлогорского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Состав и содержание проекта генерального плана Светлогорского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного Кодекса Краснодарского края и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Часть 1. Положение о территориальном планировании

Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана

В целях согласования и обеспечения процесса утверждения в данной работе выполнены материалы по обоснованию проекта генерального плана, включающие:

Часть 1. Пояснительная записка;

Часть 2. Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана.

Согласно заданию на проектирование в составе данного проекта субподрядными организациями были выполнены такие специализированные разделы, как:

- топографическая съемка в масштабе 1:5000 села Светлогорского;

- раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»;

- карты-планы границ села Светлогорского, хутора Эриванского, станицы Эриванской.

В данном проекте согласно заданию на проектирование были использованы следующие разделы, разработанные в составе корректировки (изменения) схемы территориального планирования муниципального образования Абинский район:

- «Топографические изыскания М 1:25 000», выполненные филиалом ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие» Экспедиция         № 205;

- раздел «Охрана историко-культурного наследия», разработанный     ОАО  «Наследие Кубани», город Краснодар в 2009 году;

- технический отчет «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования», разработанный ГУП «Кубаньгеология»  филиал Азовское отделение, город Темрюк в 2009 году;

- раздел «Сельское хозяйство», разработанный ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, город Краснодар в 2009 году.

Графические материалы проекта выполнены с привязкой к установленной системе координат МСК-23.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Краснодарского края разработка проекта генерального плана Светлогорского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании,

содержащихся в «Корректировке (изменении) схемы территориального планирования муниципального образования Абинский район Краснодарского края».

В соответствии с Градостроительным Кодексом не требуется определение срока реализации генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5-10 лет с момента утверждения генплана), расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 25-30 лет), резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 25-30 лет).

Генеральный план Светлогорского сельского поселения был разработан ООО «Проектный институт территориального планирования», город  Краснодар в 2011 году на основании муниципального контракта № 6                от 29 октября 2010 года и утвержден в установленном порядке решением Совета Светлогорского сельского поселения Абинского района № 189-с                        от 28 июня 2012 года.

На основании постановления администрации Светлогорского сельского поселения № 271 от 8 декабря 2015 года «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Светлогорского сельского поселения Абинского района», между администрацией Светлогорского сельского поселения Абинского района и ООО «Архземинвестпроект» был заключен договор от 11 декабря 2015 года о «Внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Светлогорского сельского поселения Абинского района».

Целью проектных работ является приведение генерального плана и правил землепользования и застройки Светлогорского сельского поселения в соответствие со вновь сложившимися условиями и новыми инвестиционными проектами.

В ходе подготовки генерального плана Светлогорского сельского поселения Абинского района в новой редакции произведены следующие виды проектных работ:

- Корректировка границ села Светлогорского

1.1. В границы населенного пункта с северо-восточной стороны включен массив садовых (дачных) участков общей площадью 5 га с последующим его переводом в ИЖС при условии соблюдения нормативных ограничений от природных объектов и действующих объектов капитального строительства.

1.2. В границы населенного пункта с восточной стороны включен земельный участок с кадастровым номером 23:01:0701000:1064 общей площадью 4,2 га с предусмотрением его функционального зонирования:

- часть в соответствии с фактическим использованием под существующую зону коммунально-складского и производственного назначения;

- часть – под планируемую зону коммунально-складского и производственного назначения.

1.3. Включены в границы населенного пункта земельные участки общей площадью 13,2 га с кадастровыми номерами 23:01:0601009:36 и 23:01:0601009:11, расположенные на пересечении федеральной трассы А-146 «Краснодар – Новороссийск» и съезда в село Светлогорское (с левой стороны) для организации зоны многофункционального назначения, логистического комплекса (хранение, упаковка, сортировка, переработка сельскохозяйственной продукции, предприятия торговли, общественного питания и др.) с возможностью размещения объектов придорожного сервиса. На дальнейших стадиях проектирования необходимо учесть охранную зону от нефтескважины (диаметром 150 метров), а также ограничения, связанные с охраной историко-культурного наследия.

- Изменение функционального зонирования земельных участков в границах села Светлогорского

2.1. Район планируемой жилой застройки в северо-западной части села изменен на зону планируемой территории коммунально-складского и производственного назначения с учетом организации нормативного санитарного разрыва до сложившейся жилой застройки.

2.2. Зона планируемых объектов общественно-делового назначения, предусмотренная генеральным планом на территории действующих производственных предприятий, расположенных в юго-восточной части села, изменена на «существующие территории коммунально-складского и производственного назначения» в соответствии с фактическим использованием.                  2.3. Отображен участок с кадастровым номером 23:01:0701002:1137 под ИЖС в северной части села с учетом соблюдения водоохранного законодательства.

2.4. В северо-восточной части села зона озеленения общего пользования, предусмотренная генеральным планом, изменена в соответствии с фактическим использованием:

- на зону усадебной жилой застройки в границах участков с кадастровыми номерами: 23:01:0701002:1554; 23:01:0701002:1550; 23:01:0701002:1549; 23:01:0701002:1552; 23:01:0701002:1553; 23:01:0701002:1551;

- на зону малоэтажной жилой застройки в границах участков с кадастровыми номерами: 23:01:0701002:1172; 23:01:0701002:1216;

- на зону общественно-делового назначения в границах участка с кадастровым номером 23:01:0701002:1370.

2.5. На основании протокола № 1 проведения публичных слушаний                      от 28 апреля 2016 года территория коммунально-складского и производственного назначения, расположенная в южной части села Светлогорского, слева от автодороги регионального значения «Подъезд к станице Эриванской» (км 6+500 км – км 9+100) изменена на территорию низкоплотной усадебной жилой застройки в соответствии с фактическим использованием.

- Корректировка границ хутора Эриванского

3.1. В границы населенного пункта с западной стороны включены два земельных участка общей площадью 34 га под размещение зоны рекреационного назначения.

- Изменение функционального зонирования земельных участков в границах хутора Эриванского

4.1. Откорректированы границы существующего кладбища в соответствии с фактическим использованием.

- Изменение функционального зонирования земельных участков в границах станицы Эриванской

5.1. Откорректированы границы существующего кладбища в соответствии с фактическим использованием.

6. Отображение местоположения объектов регионального значения

6.1. Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к реконструкции до 2031 года - подъезд к станице Эриванская 16, 558 км.

6.2. Объекты инженерной инфраструктуры регионального значения:

- слаботочные сети - отображение планируемой к строительству на период 2015-2020 годов волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет;

- объекты газоснабжения - строительство газопровода-отвода высокого давления от существующего магистрального газопровода «Краснодар-Крымск» к планируемой газораспределительной станции «п. Ахтырский-2».

6.3. Отображение в материалах генерального плана планируемой особо охраняемой природной территории регионального значения                         «Природный парк Маркотх».

6.4. Уточнение наличия выявленных за период 2009-2015 годов объектов культурного наследия и отображение их в материалах генерального плана.

Откорректированы текстовые и графические материалы утверждаемой части и материалов обоснования генерального плана.

В текстовую часть утверждаемой части проекта (Том I, Часть 1) вносится изменения в:

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

2.4. Функциональное зонирование территории

2.7. Развитие транспортной инфраструктуры

2.7.1. Автомобильный транспорт

2.8. Развитие инженерной инфраструктуры

3. Основные технико-экономические показатели

В текстовую часть материалов по обоснованию проекта (Том II, Часть1) вносятся изменения в:

1) раздел I Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3. Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

3.3. Зоны охраны объектов историко-культурного наследия;

2) раздел II Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

3. Проектная организация территории Cветлогорского сельского поселения

3.1. Баланс земель по категориям

3.2. Архитектурно-планировочная организация территории

4. Функциональное зонирование территории

7. Развитие транспортной инфраструктуры

7.1. Автомобильный транспорт

8. Инженерное оборудование территории

8.3. Газоснабжение

8.6. Слаботочные сети

10. Мероприятия по улучшению состояния и оздоровлению окружающей среды

10.6. Охрана особо охраняемых природных территорий

11. Основные технико-экономические показатели.

Изменения в текстовых материалах выделены курсивом и сопровождены соответствующим колонтитулом, а в графических материалах имеют соответствующие примечания над штампом.

В соответствии с «Градостроительным Кодексом Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ в редакции от 13 июля 2015 года откорректирован перечень графических материалов.

Перечень графических материалов

- (на период 2016 г.)

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Том I. Утверждаемая часть проекта - Часть 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | ГП – 1 (в генплане 2011 года ГП - 1) |
| 2. | Карта границ населенных пунктов | ДСП | 1:25 000 | ГП – 2 (в генплане 2011 года ГП - 3) |
| 3. | Карта функциональных зон | ДСП | 1:25 000 | ГП -3 (в генплане 2011 года ГП - 2) |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта Часть 2. Графические материалы |  |  |  |  |
| 4. | Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения | ДСП | 1:25 000 | МО- 4 (в генплане 2011 года МО - 8) |
| 5 | Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия | ДСП | 1:25 000 | МО- 5 (в генплане 2011 года ГП-4) |
| 6 | Карта транспортной и социальной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | МО- 6 (в генплане 2011 года ГП-7) |
| 7 | Карта инженерной инфраструктуры | ДСП | 1:25 000 | МО- 7 (в генплане 2011 года ГП-6) |
| 8. | Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории села Светлогорского | ДСП | 1:5 000 | МО- 8 (в генплане 2011 года МО-9) |
| 9. | Карта планируемого размещения объектов местного значения села Светлогорского | ДСП | 1:5 000 | МО- 9 (в генплане 2011 года МО-12) |
| 10. | Карта функционального зонирования территории в границах села Светлогорского | ДСП | 1:10 000 | МО- 10 (в генплане 2011 года МО-13) |
| 11. | Карта транспортной и социальной инфраструктуры села Светлогорского | ДСП | 1:10 000 | МО- 11 (в генплане 2011 года МО-14) |
| 12. | Карта инженерной инфраструктуры села Светлогорского. Электроснабжение и слаботочные сети. | ДСП | 1:10 000 | МО – 12ЭС (в генплане 2011 года МО-15) |
| 13. | Карта инженерной инфраструктуры села Светлогорского. Газоснабжение и теплоснабжение. | ДСП | 1:10 000 | МО – 13ГТ (в генплане 2011 года МО-16) |
| 14. | Карта инженерной инфраструктуры села Светлогорского. Водоснабжение и канализация. | ДСП | 1:10 000 | МО – 14ВК (в генплане 2011 года МО-17) |
| 15. | Карта планируемого размещения объектов местного значения хутора Эриванского, станицы Эриванской | ДСП | 1:10 000 | МО – 15 (в генплане 2011 года МО-18) |

После корректировки перечня графических материалов в соответствии с требованиями действующего законодательства в графическую часть утверждаемой части проекта изменения внесены в следующие карты:

- ГП – 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения (в редакции 2011 года ГП - 1);

- ГП – 2 Карта границ населенных пунктов (в редакции 2011 года ГП - 3);

- ГП -3 Карта функциональных зон (в редакции 2011 года ГП - 2).

В графическую часть материалов по обоснованию проекта изменения внесены в следующие карты:

- МО - 4 Карта современного использования территории и местоположения объектов местного значения (в редакции 2011 года МО - 8);

- МО - 5 Карта существующих и планируемых зон с особыми условиями использования территории и объектов культурного наследия (в редакции             2011 года ГП - 4);

- МО - 6 Карта транспортной и социальной инфраструктуры (в редакции 2011 года ГП-7);

- МО - 7 Карта инженерной инфраструктуры (в редакции 2011 года ГП-6);

- МО - 8 Карта современного состояния и зон с особыми условиями использования территории села Светлогорского (в редакции 2011 года МО-9);

- МО - 9 Карта планируемого размещения объектов местного значения села Светлогорского (в редакции 2011 года МО-12);

- МО - 10 Карта функционального зонирования территории в границах села Светлогорского (в редакции 2011 года МО-13);

- МО - 11 Карта транспортной и социальной инфраструктуры села Светлогорского (в редакции 2011 года МО-14);

- МО - 12ЭС Карта инженерной инфраструктуры села Светлогорского. Электроснабжение и слаботочные сети (в редакции 2011 года МО-15);

- МО - 15 Карта планируемого размещения объектов местного значения хутора Эриванского, станицы Эриванской (в редакции 2011 года МО-18).

Иные аспекты генерального плана корректировке не подлежали.

При внесении изменений в Генеральный план Светлогорского сельского поселения Абинского района Краснодарского края были учтены следующие материалы:

- данные государственного кадастра недвижимости на период октября      2015 года;

- границы объектов историко-культурного наследия, обнаруженные на территории муниципального образования за период 2011-2015 годов (на основании работы «Корректировка научно-проектной документации - раздела «Охрана культурного наследия» согласно договору № 03/2015-Р от 3 августа 2015 года, разработанного ОАО «Наследие Кубани»).

# Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

1.1. Цели территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Светлогорского сельского поселения Абинского района Краснодарского края являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение целостности сельского поселения как муниципального образования путем его территориального планирования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации и функциональному зонированию территории, соответствующих максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности и туристического комплекса;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, автомобильных дорог общего пользования, иных транспортных и инженерных сооружений.

1.2. Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Светлогорского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории Светлогорского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

2.1. Прогноз перспективной численности населения

Численность постоянного населения Светлогорского сельского поселения по состоянию на 01 января 2010 года — 1,8 тыс. человек, что составляет 1,5% от общей численности Абинского района, плотность населения в поселении — 7,3 чел/км2.

В состав Светлогорского сельского поселения входят 3 населенных пунктов: административный центр село Светлогорское, станица Эриванская, хутор Эриванский.

Характеристика населенных пунктов, 
входящих в состав Светлогорского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Село Светлогорское | 685 |
| 2 | Станица Эриванская | 681 |
| 3 | Хутор Эриванский | 446 |
|  | ВСЕГО | 1812 |

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Проект принимает за основу определения перспективной численности населения неизбежность правительственных и прочих мероприятий, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Светлогорского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности, рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения Светлогорского сельского поселения разработан в разрезе входящих в него населенных пунктов по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 года;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 года.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

Расчет основных показателей демографической ситуации Светлогорского сельского поселения проводился на основе анализа сложившегося в последние время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов. Большое внимание уделялось также анализу ряда социальных и экономических показателей, а в частности, занятости населения, уровня его жизни, миграционной привлекательности территории, устойчивости существующей экономической структуры на перспективу, экономико-географическому положению проектируемой территории, ее природно-ресурсному потенциалу, комфортности природной среды и т. д.

Основываясь на заложенных тенденциях демографической и миграционной активности была определена проектная численность населения Светлогорского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 3,1 тыс. человек.

Существующая и проектная численность Светлогорского сельского поселения.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Светлогорское | 685 | 800 | 115 |
| Станица Эриванская | 681 | 900 | 219 |
| Хутор Эриванский | 446 | 600 | 154 |
| ВСЕГО | 1812 | 2300 | 488 |

2.2. Проектное использование территории поселения, баланс земель по категориям

Территория Светлогорского сельского поселения в административных границах, установленных на основании закона Краснодарского края                            от 3 сентября 2007 года № 1317-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского "Об установлении границ муниципального образования Абинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, составляет 23 536,7 га.

В настоящее время в границах муниципального образования земли распределены следующим образом:

- земли сельскохозяйственного назначения – 3 708,9 га;

- земли населенных пунктов – 536,3 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта и др. – 45,6 га;

- земли лесного фонда – 19 238,2 га;

- земли запаса – 7,9 га.

На расчетный срок генеральным планом определены территории для развития селитебных, рекреационных и производственных зон.

Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок прогнозируется в селе Светлогорском 217 чел., в хуторе Эриванском 53 чел., в станице Эриванской 53 чел. Проектный прирост постоянного населения на расчетный срок по всему поселению составит 488 человека. Для расчета площади территории для развития селитебной зоны на расчетный срок генерального плана принята плотность населения 15 чел/га. Генеральным планом под проектируемые жилые зоны определено 19,9 га территории.

Для развития населенных пунктов на расчетный срок данным проектом генерального плана определен перевод в земли населенных пунктов земель следующих категорий:

- земель сельскохозяйственного назначения – 56,0 га;

- промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения – 6,2 га;

Далее в таблице представлен баланс земель в границах муниципального образования Светлогорское сельское поселение.

Баланс земельного фонда Светлогорского сельского поселения по категориям

| № пп | Категории земель | Существующее положение |  | На расчетный срок генерального плана |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов | 536,3 | 2,3 | 598,5 | 2,5 |
| 2 | Земли лесного фонда | 19 238,2 | 81,7 | 19 238,2 | 81,7 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецназначения | 45,6 | 0,2 | 39,4 | 0,2 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения | 3 708,9 | 15,77 | 3 652,9 | 15,57 |
| 5 | Земли запаса | 7,9 | 0,03 | 7,9 | 0,03 |
| 6 | Всего земель в границах муниципального образования | 23 536,9 | 100,0 | 23 536,9 | 100,0 |

2.3. Планировочная организация территории и система транспортных связей

Светлогорское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Абинский район и размещается в южной и юго-западной его частях, южнее федеральной автодороги «Краснодар - Новороссийск».

Площадь поселения – 235,4 км2, что составляет 14,5% от общей площади территории Абинского района. Территория Светлогорского сельского поселения имеет вытянутую форму с севера на юг по направлению течения реки Бугундырь. Наибольшая протяженность территории с севера на юг составляет порядка 27 км и с запада на восток - 13 км. Общая протяженность границ Светлогорского сельского поселения составляет 103 км.

Территория поселения на севере и западе граничит с Абинским, на северо-востоке с Ахтырским городскими поселениями, на юго-востоке – с Холмским сельским поселением, на юге – с муниципальным образованием город-курорт Геленджик.

Южная горная часть территории (80%) покрыта лесами.

В его состав входят три населенных пункта: село Светлогорское (административный центр), хутор Эриванский и станица Эриванская. Административный центр сельского поселения расположен в трех километрах от районного центра – города Абинск, в восьмидесяти трех километрах от краевого центра – города Краснодара.

Планируемая территория включает в себя три орографические области: равнинную, а также зону со слабовсхолмленным рельефом в северной части и зону северных склонов Главного Кавказского хребта в центральной и южной частях поселения.

Система расселения на проектируемой территории исторически неразрывно связана с ландшафтными особенностями местности. Морфология предгорья диктовала условия к освоению более удобных и пригодных для жизнедеятельности участков территории.

Основной планировочной осью территории поселения является автодорога «Подъезд к станице Эриванская». Главными водными артериями являются реки Бугундырь, Сухой Бугундырь и Абин.

Населенные пункты сформировались достаточно компактно вдоль рек и автодороги.

Данным проектом предусмотрены мероприятия по рациональному формированию планировочной и пространственной структур планируемой территории путем ее функционального зонирования с учетом территориальных особенностей и планировочных ограничений.

В целом планируемая организация территории предусматривает структурирование сложившихся территориальных зон и органичное их продолжение путем освоения свободных территорий.

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Генеральным планом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог на новых проектируемых территориях;

- модернизация автомобильной дороги «Подъезд к станице Эриванская».

По территории Светлогорского сельского поселения проходят магистральные газопроводы и нефтепроводы.

Кроме того, на территории поселения имеется ряд промысловых и подводящих нефтепроводов, обеспечивающих внутреннюю перекачку и транспортировку нефти с нефтепромыслов на головные сооружения              Ахтырско-Бугундырского месторождения нефти.

Для дальнейшей эксплуатации в настоящее время существует потребность в реконструкции (замене магистрали) газопровода «Крымск-Краснодар».

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития Светлогорского сельского поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Светлогорского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенных пунктов и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие жилой, рекреационной и производственной зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Светлогорского сельского поселения.

Для развития на расчетный срок генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона многофункционального назначения;

- зона производственной, коммунально-складской инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения;

- зона сельскохозяйственного назначения;

- зона леса.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделены подзоны.

2.4.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В границах планируемой территории жилая зона представлена зоной низкоплотной усадебной жилой застройки с плотностью населения 15-25 чел/га и зоной среднеплотной секционной жилой застройки с плотностью 130 чел/га.

Генеральным планом на расчетный срок предлагается развитие жилой зоны низкоплотной усадебной застройки. Для расчетов требуемых площадей для расселения проектного прироста населения принят показатель 20 чел/га.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,09 га до 0,15 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Расчет требуемой площади территорий для расселения прогнозного прироста населения по каждому населенному пункту произведен с учетом расселения на уже выделенных под жилищное строительство территориях.

На основании договора от 11 декабря 2015 года в границы села Светлогорского с северо-восточной стороны включен массив садовых (дачных) участков общей площадью 5 га с последующим его переводом в ИЖС при условии соблюдения нормативных ограничений от природных объектов и действующих объектов капитального строительства.

На основании протокола № 1 проведения публичных слушаний                     от 28 апреля 2016 года территория коммунально-складского и производственного назначения, расположенная в южной части села Светлогорского, слева от автодороги регионального значения «Подъезд к станице Эриванской» (км 6+500 км – км 9+100) изменена на территорию низкоплотной усадебной жилой застройки в соответствии с фактическим использованием.

Таким образом, общая площадь жилых зон в границах Светлогорского сельского поселения на расчетный срок составит 317,9 га, планируемое увеличение составит 19,9 га. Для развития на пострасчетный период генеральным планом предусмотрены резервные территории для жилых зон общей площадью 3,7 га.

2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая центральное ядро населенного пункта.

Генеральным планом для развития на расчетный период предусмотрено размещение зон общественно-делового назначения с учетом создания удобной системы обслуживания населения.

Совершенствование системы социального и культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составной частью развития поселения. Для определения потребности проектного населения необходимыми объектами обслуживания в данном проекте был выполнен расчет, на основе которого генеральным планом на расчетный период предложено проведение ряда мероприятий в сфере социальной инфраструктуры:

- строительство детского сада на 70 мест в юго-западной части станицы Эриванской;

- строительство детского сада на 50 мест в восточной части хутора Эриванского;

- строительство в селе Светлогорском амбулатории мощностью 45 посещений в смену;

- строительство спортивных площадок;

- строительство предприятий общественного питания;

- строительство магазинов, предприятий повседневного обслуживания населения и коммунально-бытовых центров.

На расчетный срок генерального плана данным проектом предусмотрено увеличение площади зон общественно-делового назначения на 3,0 га. Таким образом, общая площадь общественно-деловых зон с учетом существующих и подлежащих реконструкции территорий составит 10,5 га.

2.4.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, сады, леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

- зона озеленения общего пользования;

- зона спортивного назначения;

- зона курортного и туристско-рекреационного назначения.

Озеленение общего пользования занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, парки, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного назначения. Также озеленение общего пользования включает лесопарки, которые с вышеперечисленными территориями формируют систему открытых пространств.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение сохраняемых существующих плоскостных объектов, а также проектируемых спортивных площадок.

Данным проектом выделены зоны туристско-рекреационного назначения и предусмотрено размещение объектов рекреации и туризма в хуторе Эриванском, станице Эриванской, а также западнее и юго-восточнее станицы Эриванской (охотничьи базы отдыха, туристические приюты и т.п.). Планируется, что проектируемые объекты будут обеспечивать потребности местного населения и соседних муниципальных образований.

На основании договора от 11 декабря 2015 года в границы хутора Эриванского с западной стороны включены два земельных участка общей площадью 34 га под размещение зоны рекреационного назначения.

Таким образом, генеральным планом на расчетный срок выделено               271,7 га территорий под зону рекреационного назначения, в том числе для размещения туристско-рекреационных объектов – 182,2 га.

2.4.4. Зона многофункционального назначения

Генеральным планом определены территории, которые будут аккумулировать не одну, а несколько функций и эти функции невозможно дифференцировать в отдельные категории. Так проектом выделена:

- зона многофункционального назначения, логистического комплекса и размещения объектов придорожного сервиса.

Данная зона будет располагаться на пересечении федеральной трассы         А-146 «Краснодар – Новороссийск» и съезда в село Светлогорское (автомобильная дорога регионального значения «Подъезд к станице Эриванской») для обеспечения потребности обслуживания как транзитного, так и внутреннего транспорта. В данной зоне возможно создание современных комплексов с функциями хранения, упаковки, сортировки, переработки сельскохозяйственной продукции, предприятий торговли, общественного питания, а также объектов придорожного сервиса.

На расчетный срок генерального плана общая площадь многофункциональной зоны составит 13,2 га.

2.4.5. Зона производственной, коммунально-складской, инженерной и транспортной инфраструктур

Основной задачей данной функциональной зоны является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных транспортных магистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе данной зоны генеральным планом выделены подзоны:

- зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- зона размещения объектов нефтегазодобывающей промышленности;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

Зона производственного и коммунально-складского назначения предназначена для размещения производственных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая отрасль. Планируемая категория опасности – IV - V класс с размерами санитарно-защитных зон 100-50 м.

С целью наиболее рационального использования земель проектом предложена централизованная организация зон коммунально-складского и производственного назначения и предусмотрены территории для их размещения с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация или перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды, либо увеличение санитарных разрывов за счет территории таких предприятий;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Зона размещения водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения предназначена для размещения и развития водозаборов, согласно требуемым техническим регламентам и нормам, а также создания необходимых санитарных условий эксплуатации данных объектов.

Зона размещения очистных сооружений предназначена для размещения современных очистных систем хозяйственно-бытовой канализации всех населенных пунктов. На расчетный срок площадь данной зоны составит 2,0 га.

На расчетный срок предусмотрено увеличение площади земель, занимаемых зонами производственной, инженерной и транспортной инфраструктур на 18,0 га. Общая площадь данной зоны в границах поселения составит 250,0 га.

2.4.6. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В настоящем генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона размещения кладбища традиционного захоронения;

- санитарно-защитная зона (озеленение санитарно-защитного назначения);

- зона рекультивируемых территорий (территория свалки ТБО).

В границах Светлогорского сельского поселения расположены                           2 кладбища: в северо-восточной части хутора Эриванский и в северо-восточной части станицы Эриванской.

На расчетный срок предусмотрено сохранение и расширение этих кладбищ.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В данном проекте предусмотрены мероприятия по модернизации существующих предприятий с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и близлежащую жилую застройку, и организация санитарно-защитных разрывов, территории которых подлежат обязательному озеленению густокронными породами деревьев, обладающих фитонцидными свойствами.

Зона рекультивируемых территорий представляет собой планируемую к рекультивации территорию несанкционированной свалки мусора, расположенной в северо-западной части сельского поселения.

Генеральным планом на расчетный срок определено для зоны специального назначения 13,1 га территорий.

2.4.7. зона сельскохозяйственного назначения

Данным генеральным планом помимо прочих выделены территории зоны сельскохозяйственного назначения. Данная зона занимает равнинную северную часть поселения и представлена преимущественно садами.

Таким образом, генеральным планом на расчетный период определены территории данной функциональной зоны общей площадью 3 709,0 га.

2.4.8. Зона леса

В границах поселения к зоне леса Генеральным планом отнесены территории Государственного лесного фонда. Площадь данной зоны составляет 19 238,2 га. На расчетный срок генеральным планом предусмотрено сохранение площади зоны леса.

2.6 Санитарная очистка территории

В настоящие время услуги по вывозу ТБО с территории Светлогорского сельского поселения оказывает МУП «Светлогорское жилищно-коммунальное хозяйство».

В границах планируемой территории несанкционированная свалка твердых бытовых отходов размещена в северо-западной части сельского поселения.

Для хранения пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов используются существующие склады ядохимикатов, расположенные на территории сельскохозяйственных предприятий.

Утилизация ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп проводится на предприятии ООО «Ртутная безопасность» в Холмском сельском поселении. А также на территории муниципального образования Абинский район действует специализированное предприятие по обезвреживанию и утилизации опасных отходов ЗАО НПП «Кубаньцветмет», осуществляющее прием отработанного лома цветных и черных металлов.

В поселке городского типа Ахтырском имеется 4 пункта по приему лома цветных и черных металлов: ООО «Символ»; ООО «Комплекс»; ООО «ЭРРО»; «Краснодарвтормет».

Медицинские отходы от лечебно-профилактических учреждений района утилизируются в мусоросжигательных печах при МУЗ ЦРБ Абинского района.

Санитарная очистка территории населенных пунктов  Светлогорского сельского поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Данным проектом генерального плана планируется закрытие и рекультивация действующей свалки мусора.

- Бытовые отходы предусматривается утилизировать на предприятии по сортировке и первичной переработке ТБО в Абинском городском поселении. Отсортированные отходы планируется направлять на переработку на проектируемые предприятия в город Абинск и город Новороссийск.

- На сегодняшний день ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» разработана Генеральная схема очистки территории населенных пунктов муниципального образования Абинский район.

- Вопрос мусороудаления на данном этапе развития территории должен решаться комплексно с учетом существующей материально-ресурсной базы и возможностей ее обновления и модернизации. Данным проектом предлагается принципиальная схема решения данного вопроса, основные положения которой следующие:

- - реализация Генеральной схемы очистки населенных пунктов Абинского

- района с учетом современных требований к санитарной очистке населенных пунктов Краснодарского края;

- - обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах, согласно расчетам и действующих норм;

- - обновление парка мусороуборочной техники;

- - внедрение технологий раздельного сбора ТБО;

- - внедрение современных технологий обезвреживания опасных отходов, в том числе медицинских и промышленных.

- 2.7 Развитие транспортной инфраструктуры

Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство.

Абинский район находится в западной части края и имеет выгодное геополитическое положение. По его территории проходят самые важные транспортные магистрали Северного Кавказа: автомобильные железнодорожные и трубопроводные, что позволяет развивать в районе наиболее перспективные отрасли экономики.

Транспортная структура муниципального образования Абинский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

2.7.1. Автомобильный транспорт

Существующая сеть автомобильных дорог Светлогорского сельского поселения обеспечивает транспортные связи с соседними муниципальными образованиями и с краевым центром – городом Краснодаром, а также между населенными пунктами Абинского района и производственными предприятиями.

Основной транспортной артерией сельского поселения является автомобильная дорога «Подъезд к станице Эриванская». Дорога проходит в центральной части поселения в направлении «север-юг» от автодороги                   А-146 «Краснодар – Новороссийск» (I-II категории) через село Светлогорское и хутор Эриванский до станицы Эриванской. Данная дорога является основной автодорогой общего пользования в границах проектируемой территории и имеет протяженность 16,57 км.

В настоящее время автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения находятся на балансе                                                  ГУ КК «Краснодаравтодор» и имеют следующие характеристики:

| № п/п | Наименование дороги | Протя- жен- ность, км | Техниче-ская категория | Привязка |  | Протя- жен- ность, км | Мосты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало, км+ | конец, км+ |  | кол-во | п.м |
| 8 | Подъезд к станице Эриванская | 16,573 | IV | 0+039 | 16+612 | 16,573 | 1 | 60,95 |
|  | Итого: | 16,573 |  |  |  |  | 1 | 60,95 |

Прочие автодороги, в том числе улицы и дороги в населенных пунктах, иные дороги, проходящие между населенными пунктами, а также подъезды к сельскохозяйственным и производственным предприятиям находятся на балансе муниципального образования.

Проведенный анализ существующего состояния автодорожной сети сельского поселения показал, что на данном этапе развития основными проблемами являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик, что приводит к малой пропускной способности существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока.

Дальнейшее развитие автодорожной сети связано с конкретными производственными потребностями существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий района, а также с потребностями развития селитебных территорий населенных пунктов. Необходимо отметить, что устройство транспортных связей сопряжено с географическими особенностями Светлогорского сельского поселения – горным залесенным рельефом на юге и равниной на севере.

Генеральным планом Светлогорского сельского поселения Абинского района предлагается оптимизация сложившейся транспортной структуры за счет дифференцирования транспортных осей по значимости путем реконструкции и модернизации существующих автодорог.

Данным проектом определена следующая очередность мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры планируемой территории:

- реконструкция существующих улиц и дорог поселения, усовершенствование покрытий существующих жилых улиц;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- строительство улиц и дорог на новых проектируемых территориях;

- модернизация автомобильной дороги «Подъезд к станице Эриванская».

Проектируемые транспортные схемы населенных пунктов являются органичным развитием сложившихся структур с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 26-28 м, второстепенных – 16-18 м.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, а также объектов придорожного обслуживания. Авторами проекта были выявлены основные точки притяжения данных объектов. На расчетный срок площадь таких зон составит 0,8 га. Зоны возможного размещения объектов дорожного сервиса предусмотрены в северо-западной части                                       села Светлогорского вдоль автодороги «Подъезд к станице Эриванская».

Согласно СТП Краснодарского края предусмотрена реконструкция, проходящей по территории Светлогорского сельского поселения, автомобильной дороги регионального значения Подъезд к станице Эриванская», протяженностью 16, 558 км сроком до 2031 года.

2.7.2. Трубопроводный транспорт

Абинский район, как и другие районы – Крымский, Северский, прилегающие к Черноморским портам, насыщен трубопроводной инфраструктурой, в частности нефтепроводами и газопроводами. По территории района проходят магистральные газопроводы высокого давления «Крымск-Краснодар», «Краснодар-Крымск», а также магистральные нефтепроводы «Крымск-Краснодар», «Новороссийск-Тихорецк I», «Новороссийск-Тихорецк II».

На территории Светлогорского сельского поселения к югу от                           села Светлогорского в направлении «запад-восток» проходит участок магистрального нефтепровода "Краснодар-Крымск". Протяженность данного трубопровода на территории поселения составляет 6 км. К северу от населенного пункта проходит участок врезки в газопровод «Краснодар-Крымск». Его протяженность – 28.7 км.

Кроме того, на территории поселения имеется ряд промысловых и подводящих нефтепроводов, обеспечивающих внутреннюю перекачку и транспортировку нефти с нефтепромыслов на головные сооружения                 Ахтырско-Бугундырского месторождения нефти.

Для дальнейшей эксплуатации в настоящее время существует потребность в реконструкции (замене магистрали) газопровода                         «Крымск-Краснодар».

Общая протяженность трубопроводов на территории Светлогорского сельского поселения составляет 13 км.

2.8. Развитие инженерной инфраструктуры

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности Светлогорского сельского поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

Электроснабжение

Энергоснабжение поселения обеспечивается филиалами                                     ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Юго-Западные электрические сети».                           ОАО «Кубаньэнерго» - основной поставщик электрической энергии.                         ОАО «Юго-Западные электрические сети» осуществляют техническое обслуживание электрических сетей.

В настоящее время Светлогорское сельское поселение  электрифицировано от ПС 35/10кВ «Абинская».

Электрооборудование в Светлогорском сельском поселении находится в удовлетворительном состоянии, однако, существующие мощности не смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, поэтому потребуется проведение комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения, а также строительство новых.

В связи с увеличением нагрузок сельского поселения в расчетном сроке и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей питанием его потребителей, настоящим проектом рекомендуется произвести:

- реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «Абинская», выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ, строительство одного трансформатора 10/0,4 кВт.

Согласно положениям схемы территориального планирования муниципального образования Абинский район через территорию Светлогорского сельского поселения заложена трассировка высоковольтных линий электропередачи 220 кВ. Прохождение данных сетей запланировано с соблюдением технических и санитарных разрывов в северной части поселения между территориями населенных пунктом села Светлогорского и хутора Эриванского.

Газоснабжение

Источником газоснабжения населенных пунктов Светлогорского сельского поселения Абинского района  является существующая ГРС                  города Абинска.

В настоящее время в Светлогорском сельском поселении газифицирован один населенный пункт – село Светлогорское.

Подача природного газа потребителям Светлогорского сельского поселения осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с ранее разработанными схемами газоснабжения района и населенных пунктов.

Данным проектом на расчетный срок генерального плана предусмотрено обеспечение природным газом новых проектируемых жилых районов, производственных предприятий и объектов общественного назначения. Также в проекте заложена газификация хутора Эриванского, станицы Эриванской путем прокладки газопровода от села Светлогорского и установки шкафных газораспределительных пунктов.

В СТП Краснодарского края предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов газоснабжения.

Планируемый газопровод-отвод высокого давления от существующего магистрального газопровода «Краснодар-Крымск» (с точкой врезки на территории Светлогорского сельского поселения) предназначен для поставки газа на проектируемую ГРС «п. Ахтырский-2». Протяженность                       газопровода-отвода составляет 3,2 км, диаметр DN400. Для газопровода-отвода на основании Постановления Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливается охранная зона в размере 25 метров в каждую сторону от оси газопровода.

Теплоснабжение

В селе Светлогорском в настоящее время функционирует газовая котельная МОУ СОШ №9.

Теплоснабжение жилых территорий Светлогорского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

В процессе развития новых территорий необходимо предусмотреть реконструкцию существующих котельных и строительство новых газовых котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Водоснабжение

Водопроводное хозяйство поселения находится на балансе                             ОАО «Водоканал». Источниками водоснабжения села Светлогорского и хутора Эриванского являются подземные воды, добываемые из артезианских скважин глубинными насосами ЭЦВ. В состав водозаборных сооружений входят скважины и Башни Рожновского. В станице Эриванской системы централизованного водоснабжения нет.

В настоящее время большая часть водопроводных сетей находится в аварийном состоянии и требует замены. Износ водопроводных сетей составляет 70%.

На расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия по организации системы водоснабжения:

- модернизация существующих водозаборных сооружений, строительство  дополнительных водонапорных башен емкостью 100 м³ в селе  Светлогорском и 25 м³ в хуторе Эриванском;

- оборудование водозаборов измерительными устройствами;

- проведение геолого-изыскательских работ по определению места размещения водозаборных сооружений в станице Эриванской;

- организация водозабора в станице Эриванской на одном из выделенных проектом участков;

- организация и строительство систем обеззараживания воды;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

Водоотведение

В настоящее время в Светлогорском сельском поселении централизованная система канализации есть только в селе Светлогорском.

Проектом предусмотрена реконструкция и модернизация существующей системы хозяйственно-бытовой канализации села путем ремонта и модернизации головных сооружений, замены существующих и прокладки новых коллекторов.

Для организации централизованной системы канализации в хуторе Эриванском и станице Эриванской проектом предложено два варианта.

Первый вариант: системой самотечно-напорных коллекторов сточные воды направляются на очистные сооружения. В качестве очистных сооружений может быть предложена станция биологической очистки сточных вод заводского изготовления, выпускаемая ЗАО «СМБ ГРУПП» города Москвы. По окончании процесса очистки получается вода по качеству соответствующая требованиям, предъявленным к водам хозяйственно - бытового назначения.

Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений или сбрасывать на рельеф местности. Станция изготовлена из вспененного полипропилена и имеет модельный ряд по производительности от 1 м³               до 1000 м³. Требует минимального времени при монтаже и пуске в эксплуатацию.

Второй вариант: территория населенных пунктов делится на несколько бассейнов канализования и предлагается применить кластерный принцип инженерного обеспечения территорий путем обустройства типовых  коммунально-эксплуатационных центров (КЭЦ).

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит сократить потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях и поддерживающие их систему и количество КНС и ТП, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность. Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций.

В качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления   «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности                         от 5 до 200 м³/сут. Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до 10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя современные и эффективные методы очистки сточных вод, будет повышена степень благоустройства населения Светлогорского сельского поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

Сброс очищенных стоков предлагается на полив зеленых насаждений.

Слаботочные сети

Проводные средства связи. Основной задачей данного раздела проекта Генерального плана, является определение телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений рассматриваемой территории, с целью максимального охвата населения рассматриваемого сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми телекоммуникационными услугами связи. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети. В проекте произведены расчеты и предложены мероприятия, позволяющие обеспечить развитие данной отрасли на расчетный срок генплана.

Для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет планируется строительство цифровой сети (волоконно-оптической связи - ВОЛС) на период 2015 – 2020 годов:

- прокладка ВОЛС от существующей линии «Краснодар-Новороссийск» в городе Абинске к хутору Эриванскому и станице Эриванской вдоль автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к станице Эриванская».

Радиофикация

В настоящее время в Светлогорском сельском поселении имеется местный радиоузел мощностью 5 кВт, расположенный в здании узла связи.

Учитывая моральный и технический износ оборудования радиоузла, а также большие затраты по обслуживанию проводной радиосети, проектом сельского поселения для радиофикации предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится рассматриваемое сельское поселение, обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактной застройки (гостиницы, общественно-деловые центры и.т.д.) создавать системы кабельного телевидения.

3. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | га/% | 23 536,9/100 | 23 536,9/100 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га /% | 3 708,9/15,77 | 3 652,9/15,57 |
|  | земли населенных пунктов | га /% | 536,3/2,3 | 598,5/2,5 |
|  | земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного спецназначения | га /% | 45,6/0,2 | 39,4/0,2 |
|  | земли лесного фонда | га /% | 19 238,2/81,7 | 19 238,2/81,7 |
|  | Земли запаса | га /% | 7,9/0,03 | 7,9/0,03 |
| 1.2 | Функциональные зоны: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 298,0 | 317,9 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 7,5 | 10,5 |
|  | Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | га | 232,0 | 250,0 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 178,2 | 271,7 |
|  | Зона специального назначения | га | 1,7 | 13,1 |
|  | Зона многофункционального назначения | га | - | 13,2 |
|  | Зона леса | га | 19 238,2 | 19 238,2 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего численность населения, в том числе: | чел. | 1812 | 2300 |
|  | село Светлогорское | -- // -- | 685 | 800 |
|  | станица Эриванская | -- // -- | 681 | 900 |
|  | хутор Эриванский | -- // -- | 446 | 600 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | - население моложе трудоспособного возраста | чел./% к общей численности населения | 363/20,0 | 501/21,8 |
|  | - дети от 1 до 6 лет | –//– | 144/7,9 | 195/8,5 |
|  | - дети от 7 до 17 лет | –//– | 212/11,7 | 331/14,4 |
|  | - население трудоспособного возраста | –//– | 962/53,1 | 1253/54,5 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | –//– | 486/26,8 | 546/23,8 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 98 | 220 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 255 | 355 |
| 3.2 | Больницы | коек | 0 | 0 |
|  | Амбулатории | пос/смену | 0 | 45 |
|  | Аптеки | м2 | 30 | 30 |
| 3.3 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 370 | 370 |
| 3.4 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | нет данных | 1,6 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 4000 | 4500 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 | 720 | 720 |
| 3.5 | Предприятия розничной торговли | м2 | 346,5 | 690 |
|  | Предприятия общественного питания | пос. мест | 24 | 95 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 16 |
| 4 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | 132 | 595 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Объемы сточных вод | м3/сут | нет данных | 610 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 700 | 700 |
| 4.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1 | Потребная мощность | млн.кВт/год | нет данных | 2,84 |
| 4.3.2 | Годовой расход на 1 чел. | кВт.ч | нет данных | 765 |
| 4.3.3 | Протяженность сетей |  |  |  |
|  | - линии электропередачи среднего напряжения 35 кВ | км | 6,0 | 6,0 |
|  | - линии электропередачи высокого напряжения 220 кВ | км | - | 7,0 |
| 4.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.4.1 | Максимальный часовой расход | тыс.м3/час | - | 2,2 |
| 4.4.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | - | 3,9 |
| 4.4.3 | Протяженность межпоселковых газопроводов | км | 8,0 | 15,0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 55,1 | 60,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - автомобильная дорога регионального значения «Подъезд к станице Эриванская» | км | 16,6 | 21,7 |
|  | - основные автодороги местного значения | км | 32,5 | 32,5 |
|  | - основные жилые улицы | км | 6,0 | 6,0 |
| 5.2 | Трубопроводный транспорт |  |  |  |
|  | - протяженность магистральных нефтепроводов | км | 6,0 | 6,0 |
|  | - протяженность магистральных газопроводов | км | 28,7 | 28,7 |