- ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Введение

Проект внесение изменений в генеральный план Федоровского сельского поселения Абинского района Краснодарского края разработан ООО «ПроектИнжТеррПланирование» по заказу администрации Федоровского сельского поселения на  основании муниципального контракта № 4 от 28.08.2015г. и постановления администрации муниципального образования Федоровское сельское поселение Абинского района от 1 июня 2015 года № 145 «О подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план Федоровского сельского поселения Абинского района».

Проект внесения изменений в генеральный план Федоровского сельского поселения Абинского района, выполнен с целью:

1. Внести изменения в генеральный план Федоровского сельского поселения Абинского района на основе принятых решений по размещению объектов регионального значения, обеспечить проработку их территориальной организации и пространственных связей с учётом градостроительной, земельной и инвестиционной политики.

2. Корректировка планируемого места размещения объектов местного значения с учетом строительства объектов регионального значения.

3. Корректировка генерального плана с учетом планируемого места размещения объектов местного значения.

Проект разработан на основании генерального плана Федоровского сельского поселения Абинского района, разработанного ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» в 2008г. и утвержденного решением Совета Федоровского сельского поселения Абинского района № 88-с от 28.05.2010 г.

Настоящим проектом внесены изменения в положения о территориальном планировании, содержащиеся в утвержденном генеральном плане Федоровского сельского поселения, в текстовые и графические материалы, в части корректировки границ функциональных зон, зон с особыми условиями использования территории, размещения объектов регионального и местного значения.

За основу планировочной организации функциональных зон территории Федоровского сельского поселения приняты положения утвержденного генерального плана, за исключением функционального назначения ряда территорий, определенных заданием на проектирование и подвергнутых изменению в рамках настоящего проекта. Все остальные положения утвержденного генерального плана остаются в силе. При внесении изменений в генеральный план сохраняется расчетный срок генерального плана – 2028 год и 1 очередь 2018 год, экономические и расчетные показатели проекта, раздел инженерная инфраструктура. Актуализирован на момент проектирования раздел «Охрана историко-культурного наследия», внесены изменения в баланс территории Федоровского сельского поселения.

При выполнении внесений изменений в генеральный план не подвергались изменению и корректировке разделы утвержденного генерального плана, а именно:

- раздел «Охрана окружающей среды»;

- раздел «Инженерно-технические мероприятия  гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций».

1. Цели и задачи территориального планирования

- 1.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план Федоровского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

1.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития  муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального  и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

- 1.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Фёдоровского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Федоровского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий  для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Федоровского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Федоровского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий станицы и хуторов поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

1.4. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2007 года численность постоянного населения Федоровского сельского поселения составляла 4224 человека.

Расчет перспективной численности населения, населенных пунктов Федоровского сельского поселения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 1 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете перспективного населения

Таблица 1

| Наименование показателей | Единица измерения | 2009/ 2013 | 2014/ 2018 | 2019/ 2023 | 2024/ 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину | единиц | 1,353 | 1,353 | 1,6 | 1,955 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 15,25 | 14,09 | 12,92 | 11,75 |
| Миграционный среднегодовой прирост | человек | 38 | 36 | 35 | 38 |

Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения Федоровского сельского поселения представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | Численность населения на 01.01.2007 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2019 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2029 г.), чел. | Численность населения за расчетный срок (2044 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Федоровское сельское поселение |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 4224 | 4426 | 4776 | 5276 |
| Прирост населения (чел.) |  | 202 | 552 | 1052 |
| станица Федоровская |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 2020 | 2140 | 2340 | 2630 |
| Прирост населения (чел.) |  | 120 | 320 | 610 |
| хутор Васильевский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| хутор Екатериновский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 1608 | 1690 | 1840 | 2050 |
| Прирост населения (чел.) |  | 82 | 232 | 442 |
| хутор Косовичи |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| хутор Покровский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |
| хутор Свердловский |  |  |  |  |
| Численность населения (чел.) | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Прирост населения (чел.) |  | 0 | 0 | 0 |

Ориентировочная половозрастная структура населения Федоровского сельского поселения на расчетный срок представлены в таблице 3.

Структура возрастного состава населения

Таблица 3

| Численность населения (чел.) | Возрастные группы населения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0-6 лет | от 7-15 лет | свыше 55 лет жен. | свыше 60 лет муж. | Итого несамодеятельного населения (чел.) | от 16 до 54 лет включительно, жен. | от 16 до 59 лет включительно, муж. | Итого трудоспособного населения |
| На расчетный срок – 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4776 | 396 | 464 | 861 | 442 | 2163 | 1271 | 1342 | 2613 |
| % к общей численности | 8,29 | 9,72 | 18,03 | 9,25 | 45,29 | 26,61 | 28,10 | 54,71 |

- 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

- 2.1. Планировочная организация территории

- Федоровского сельского поселения

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Федоровского сельского поселения в границах муниципального образования образована шестью населенными пунктами, рассредоточенными среди землепользований сельскохозяйственного назначения: крупных землепользователей, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад, на территории которых функционируют мастерские, зернотоки, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Федоровского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы и хуторов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка станицы и хуторов представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения. К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

В связи с очень низким уровнем обеспеченности малых населенных пунктов объектами обслуживания выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественных центров обслуживания ориентировочно в составе: магазин товаров повседневного спроса, почтовое отделение связи, приемный пункт бытового обслуживания, отделение банка и т.п.

В составе проекта будет предусмотрено обеспечение населенных пунктов поселения полным набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализование.

Для оздоровления микроклимата и создания безопасных условий проживания проектом предусматривается ликвидация свалки мусора и предлагается, согласно краевой целевой программе «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» на 2009-2013 годы, строительство мусоросортировочного комплекса с последующим вывозом ТБО на предусматриваемый к строительству мусороперерабатывающий завод.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, проектом сохраняются существующие производственные комплексы при условии выполнения ряда мероприятий:

  - создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

  - необходимость создания предприятиями мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

  - возможно сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.

В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне промпредприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Настоящим проектом внесены изменения в генеральный план Федровского сельского поселения Абинского района в части размещения объектов местного значения на основе принятых решений по размещению объектов регионального значения:

1. Отображено местоположения линейных объектов регионального значения, а именно:

- планируемой к строительству на период 2015-2020 г.г. волоконно оптической линии связи (ВОЛС) для улучшения качества предоставляемых услуг телефонии и Интернет.

2. Выполнены уточнения функционального назначения и границ земельных участков на основании актуализированной базы данных государственного кадастрового учета Абинского района по состоянию на момент проектирования, внесены изменения по размещению объектов местного значения в соответствии с заданием на проектирование:

- в восточной части х. Покровского в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 23:01:0201003:13, 23:01:0201003:1046, 23:01:0201003:1047 внесены изменения функционального назначения территорий жилой зоны на крестьянско-фермерские хозяйства (питомник плодовых деревьев);

- в северной части х. Покровского в границах земельного участка с кадастровым номером: 23:01:0201003:1083 внесены изменения функционального назначения территорий жилой зоны на туристско – рекреационную (база отдыха).

3.Уточнение наличия выявленных за период 2009-2015 гг. объектов культурного наследия и отображение их в материалах генерального плана.

2.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация

станицы Федоровской

В основу территориально-планировочного решения настоящего генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта, обеспеченного полным комплексом обслуживания, на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, увязкой ее с вновь осваиваемыми территориями и учетом сложившихся транспортных связей природного окружения, наличия водных территорий, наличия региональных и районных автодорог.

Станица Фёдоровская – сложившийся населенный пункт, представляющий собой компактное территориально-планировочное образование, расположенное в центральной части Фёдоровского сельского поселения, на территории, ограниченной с севера поймой реки Кубань, с юга, запада и востока – автодорогами.

Проектом определено перспективное развитие населенного пункта за счёт включения новых территорий в западном и юго-западном направлениях. Общая площадь включаемых в проектную границу земель составит 174,42 га. Общая экспликация земель, включаемых в проектную границу ст.Фёдоровской, по категориям земель, землепользователям и видам угодий, приведена в таблице 4

Таблица 4

| наименование населенного пункта | общая площадь, га | пашни | пастбища | коллективные огороды, сады | ИЖС | под общественными дворами, улицами, площадями | под дорогами, прогонами, просеками | прочие земли, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ст.Федоровская | 174,42 | 53,20 | 79,39 | - | 0,80 | 18,94 | - | 22,09 |

Планировочная структура станицы Федоровской подчинена сложившейся градостроительной ситуации транспортной инфраструктуры: автодорог ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская, ст.Троицкая -ст.Фёдоровская, ст. Федоровская – ст. Северская.

Въезд в станицу с запада осуществляется по автодороге «ст.Троицкая-ст.Фёдоровская». С юга и востока въезд в станицу осуществляется по автодороге «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская», которая проходит вдоль всей территории станицы, по её восточной и южной окраине. С востока к станице подходит автодорога «ст.Федоровская-ст.Северская».

Генеральным планом обозначены основные и второстепенные улицы станицы.

Проектируемые жилые и производственные территории являются естественным продолжением территориально-планировочной композиции станицы. Проектируемые жилые кварталы в восточной части станицы по улице Мира, 40 лет Победы (ст.Федоровская) завершат слияние территорий ст.Федоровской и х.Екатериновского в единую планировочную структуру. Основные связующие оси двух жилых массивов - ул.Ленина и ул.Мира, а также автодорога «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская».

Генеральным планом сохраняется исторически сложившийся общественный центр станицы, предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения.

На базе существующих зданий административного и культурно-бытового назначения завершается формирование композиции общественного центра, расположенного по улицам Красной и Первомайской.

Проектом предусматривается вынос в южную производственную зону механических мастерских, расположенных в зоне общественного центра. Освободившуюся территорию предусматривается использовать под общественно-деловую застройку.

Напротив существующего Дома культуры генеральным планом проектируется сквер, с акцентом в центре – фонтаном. Планировочная структура сквера с озеленёнными благоустроенными аллеями увязана с благоустройством территории Дома культуры образуя с ним единую композицию.

Два сквера при пересечении улиц Красной и Первомайской объединяют объекты общественного центра в единых комплекс.

В целях равномерного распределения на территории хутора объектов торговли, для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется располагать в жилой застройке небольшие магазины хлебобулочных изделий, магазины товаров повседневного спроса, и другие, учреждаемые частными предпринимателями, – в частности, организация подобных предприятий торговли предусматривается на территориях, значительно удалённых от центра.

Генеральным планом планируется реконструкция и переоборудование в стадион спортивной площадки, примыкающей к территории средней общеобразовательной школы и предназначенной для занятий школьников и жителей станицы.

Для оказания населению медицинских услуг в станице Федоровской по ул.Восточной имеется участковая больница с поликлиникой, которая обслуживает население станицы Фёдоровской и жителей населенных пунктов Фёдоровского сельского поселения.

Проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующей бани, и создание на её базе банно-прачечного комбината.

Жилая застройка станицы представлена существующей и проектируемой застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Ввиду капитальности зданий и сооружений проектом сохраняются производственные объекты, расположенные в кварталах жилой застройки: производственная база, продуктовые склады, пивоварня «Абинский пивовар». Предусматривается создание санитарно-защитных зон от предприятий до жилой застройки.

Из кварталов жилой застройки планируется вынести склад горюче-смазочных материалов, стройбригаду, склад ГСМ в проектируемую южную промзону. В южной промзоне также предусматриваются территории для размещения новых производственных объектов IV класса вредности (СЗЗ 100 м) и V класса вредности (СЗЗ 50 м), малых производств, не требующих создания санитарно-защитной зоны.

В восточной части станицы расположены существующие производственные территории: тракторная бригада, мелиоративный отряд, центральный механизированный ток, хозяйства с содержанием животных до 100 голов. Проектом они сохраняются, предусматривается их реконструкция. Генеральным планом предусматривается создание санитарно-защитных зон от этих предприятий до проектируемой жилой застройки. Запроектированы территории для размещения объектов коммунально-складского назначения, малых предприятий стройиндустрии, объектов придорожного сервиса.

Основное развитие производственной зоны предусматривается в западной части станицы. Проектом сохраняется существующее предприятие по переработке и хранению сельхозпродукции. В зависимости от степени удаленности от жилой застройки запроектированы тепличные и парниковые хозяйства, производственные объекты III класса санитарной вредности (СЗЗ 300м) и V класса санитарной вредности (СЗЗ 50м), объекты коммунально-складского назначения, малые предприятия стройиндустрии, малые производства частного предпринимательства.

Генеральный план предусматривает закрытие для новых захоронений существующего кладбища в южной части станицы. Земельный участок под новые захоронения проектируется юго-восточнее территории станицы.

2.1.2. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Федоровского сельского поселения

Хутор Екатериновский – населенный пункт, представляющий собой цельное планировочное образование, расположенное северо-восточнее ст.Фёдоровской. Специфическая особенность территории хутора - вытянутая с севера на юг планировочная структура, что является следствием исторического процесса формирования населенного пункта вдоль транспортных связей.

Свободных территорий для развития жилой зоны в существующих границах хутора нет. Проектом определено перспективное развитие населенного пункта за счёт включения новых территорий в восточном направлении, - при этом расположенные там участки садоводческого объединения граждан будут частично переведены в категорию жилых, в соответствии с действующим законодательством. Генеральным планом определена 300-метровая санитарно-защитная зона от рисовых чеков, в пределах которой размещение жилой застройки противоречит действующим санитарным нормам.

Общая площадь включаемых в проектную границу земель составит 81,50га. Общая экспликация земель, включаемых в проектную границу х.Екатериновского, по категориям земель, землепользователям и видам угодий, приведена в таблице 5.

- Экспликация земель, дополнительно включаемых

- в проектную границу хутора Екатериновского

Таблица 5

| наименование населенного пункта | общая площадь, га | пашни | пастбища | коллективные огороды, сады | ИЖС | под общественными дворами, улицами, площадями | под дорогами, прогонами, просеками | прочие земли, всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Екатериновский | 81,50 | - | 21,95 | 53,68 | - | - | 3,27 | - |

Вдоль всей территории хутора, по восточной окраине, проходит асфальтированная дорога районного значения IV технической категории «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская». Она связывает хутор с административным центром и другими населенными пунктами поселения и района.

Планировочная композиция существующей застройки решена в виде кварталов преимущественно прямоугольной конфигурации, застроенных малоэтажными 2-3 этажа жилыми домами и индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Проектируемая жилая застройка предусматривается индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественный центр многофункционален, здесь расположены объекты культурно-бытового обслуживания хутора, которые представлены зданиями почты, библиотеки, культурно-досугового центра, медпункта, магазинов промышленных и продовольственных товаров.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и модернизация зданий общественного центра, удовлетворяющих современным требованиям.

Напротив здания филиала Фёдоровского культурно-досугового центра, на месте рынка сезонной торговли, проектом предлагается расположить сквер с мощеными аллеями, партерной зеленью, живописными скульптурами и декоративными элементами благоустройства, который создаст с Домом культуры единый архитектурный ансамбль.

Для удобства обслуживания населения магазины товаров повседневного спроса и другие предприятия бытового обслуживания населения рассредоточены по территории хутора в кварталах существующей и проектируемой застройки.

Рынок, на месте которого проектируется сквер, предлагается переместить в южную часть хутора, в придорожную полосу около пересечения автодорог районного значения «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская» и «ст.Фёдоровская-ст.Северская». Эти дороги связывают между собой все населённые пункты поселения, что предопределяет популярность проектируемого рынка не только среди населения х.Екатериновского и ст.Федоровской, но и жителей других населенных пунктов.

Проектом сохраняются существующие производственные территории.

Хутор Покровский – небольшой компактный населенный пункт, в границах которого расположена, в основном, жилая застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Генеральным планом сохраняется существующий въезд в хутор с автодороги районного значения «ст.Троицкая-ст.Фёдоровская», проходящей южнее хутора.

Планировочная структура хутора представлена сеткой улиц, по главной из которых – ул.Титова осуществляется въезд в хутор с автодороги «ст.Троицкая-ст.Фёдоровская».

В центральной части хутора, по улице Титова, проектом определена территория для размещения нового общественного и торгово-бытового центра хутора. В составе общественного центра предлагается расположить помещения для культурно-массовой работы с населением (клубные помещения, библиотека), помещения для общественных организаций (опорный пункт милиции, отделение связи, филиал сбербанка). В составе торгово-бытового центра обслуживания населения - магазин продовольственных товаров, магазин промышленных товаров, кафе, парикмахерская.

Рядом с общественным центром запроектирован сквер, который подчеркнет выразительность общественного центра.

С северо-запада к территории хутора примыкает естественный водоём, который оказывает определённое влияние на формирование планировочной структуры хутора. Здесь, на пересечении улиц Некрасова и Зелёной, – расположена рекреационная зона для отдыха населения. Для организации зоны отдыха проектом предусматривается расчистка дна водоёма и намыв пляжной территории.

Улица, ориентированная на водное пространство должна быть хорошо озеленена и благоустроена. Вдоль набережной целесообразно устройство бульвара.

Генеральным планом определено перспективное развитие населенного пункта в восточном направлении, – при этом селитебные территории хутора будут расширены за счёт прилегающих к восточной границе участков личных подсобных хозяйств, путём перевода их в категорию жилых в соответствии с действующим законодательством.

Производственная зона представлена молочной фермой, расположенной к западу от озера, – генеральным планом предполагается её реконструкция и модернизация, а также предусмотрен обслуживающий её хозяйственный проезд.

К востоку от границы населённого пункта проектируется строительство кирпичного завода. Генеральным планом предусматривается самостоятельный подъезд к проектируемому кирпичному заводу со стороны восточной окраины хутора, минуя селитебную территорию, а также хозяйственный подъезд с автодороги районного значения «ст.Троицкая-ст.Фёдоровская».

- Хутор Васильевский.

Архитектурно-планировочная организация территории решена с учётом существующих ограничивающих факторов, транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Хутор Васильевский – сложившийся населённый пункт, представляющий собой цельное планировочное образование, расположенное в северной части Фёдоровского сельского поселения, к востоку от административного центра – ст.Фёдоровской. Связь с административным центром поселения и другими населёнными пунктами осуществляется по автодороге местного значения «х.Свердловский-х.Косовичи» до х.Свердловского и, далее, по автодороге районного значения «ст.Фёдоровская-ст.Северская».

Перспективное развитие населенного пункта определено в восточном направлении за счёт изменения специализации участков сельскохозяйственного производства. Для организации 300-метровой санитарно-защитной зоны от рисовых чеков до проектируемой на перспективу за расчетный срок жилой застройки, часть прилегающих к населенному пункту рисовых чеков рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих обработки химическими составами.

Планировочная структура проектируемой территории решалась в увязке со сложившейся структурой улично-дорожной сети хутора.

Большая часть территории хутора занята жилой застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Композиция общественного центра формируется на базе существующего магазина, расположенного на пересечении главных улиц - ул.Центральной и ул.Комсомольской. Проектом предлагается реконструкция и модернизация существующего магазина и строительство новых магазинов, медпункта, отделения связи и объектов культурно-бытового обслуживания. Рядом с общественным центром проектом предлагается создание благоустроенного сквера, который подчеркнёт облик центральной части хутора и значительно преобразит существующую сельскую застройку.

При въезде в хутор на бывшей производственной территории предусматривается развитие общественно-делового центра, размещение которого на автодороге «х.Свердловский-х.Косовичи» удобно для обслуживания населения и близ расположенных населенных пунктов.

При проектировании проведён анализ архитектурно-ландшафтной среды и оценка зрительного восприятия природных ландшафтов, взаимосвязи хутора с естественной средой. Генеральным планом предусматривается размещение на берегу водоёма озеленённой и благоустроенной рекреационной зоны для отдыха населения, с созданием точек обзора панорамы пейзажа.

Проектом предлагается к закрытию для новых захоронений существующее кладбище. Участок земли для новых захоронений запроектирован на восточной окраине хутора.

Существующие объекты производственной зоны расположены юго-восточнее, за границей населенного пункта и представлены территориями молочной фермы и зерносклада.

- Хутор Свердловский

Хутор Свердловский – сложившийся населённый пункт, представляющий собой цельное планировочное образование, расположенное в восточной части Фёдоровского сельского поселения, к востоку от административного центра поселения – ст.Фёдоровской. Транспортная связь с административным центром осуществляется по автодороге районного значения «ст.Фёдоровская-ст.Северская».

Населённый пункт имеет компактную конфигурацию, с кварталами правильной прямоугольной формы.

Проектом сохраняется существующая улично-дорожная сеть. Основной композиционной осью территории населённого пункта является ул.Будённого, по которой, в геометрическом центре хутора расположена общественно-деловая зона хутора.

Архитектурно-планировочная композиция общественного центра формируется на базе существующих зданий: фельдшерско-акушерского пункта, отделения почтовой связи, магазинов промышленных и продовольственных товаров. Генеральным планом предусматривается реконструкция и модернизация зданий общественного центра, строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания.

Проектом предлагается создание сквера, примыкающего к общественно-деловому центру, который придаст облику общественного центра целостность и выразительность, а также создаст комфортные условия для отдыха и прогулок жителей хутора.

Большая часть территории хутора занята существующей и проектируемой жилой застройкой индивидуальными домами с приусадебными участками.

Производственные территории населённого пункта представлены существующим и проектируемыми производственными объектами агропромышленного комплекса, которые расположены в южной части территории хутора, в границе населённого пункта. С запада к границе населённого пункта примыкает комплекс для выращивания крупного рогатого скота. Севернее, за границей населенного пункта, расположена существующая производственная территория объектов агропромышленного комплекса, южнее которой предусматривается территория для развития общественно-деловой зоны.

В центральной части хутора, в квартале жилой застройки, расположено зернохранилище СП ООО «Кубань», которое, учитывая капитальность зданий и права владельцев, проектом сохраняется.

По автодороге «ст.Федоровская-ст.Северская» проектом предусмотрена территория для объектов дорожного сервиса.

Хутор Косовичи – самый малый населённый пункт поселения. Связь хутора со ст.Фёдоровской и другими населёнными пунктами осуществляется по автодороге местного значения «х.Свердловский – х.Косовичи».

Поскольку в хуторе полностью отсутствуют учреждения культурно-бытового обслуживания, проектом предусматривается организация общественного центра, в составе которого магазин смешанной торговли и учреждения культурно-бытового обслуживания. Проектом предполагается также пользование учреждениями культурно-бытового обслуживания, расположенными в х.Свердловский и в ст.Федоровской.

Хутор Косовичи расположен на берегу реки Кубань. В связи с этим в северной части хутора проектируется туристско-рекреационная зона с лесопарком. Зона отдыха представлена благоустроенной набережной с созданием эффектных точек обзора живописной панорамы р.Кубань, и пляжем. Озеленёнными пешеходными аллеями зона отдыха увязывается с проектируемым сквером, примыкающим к общественному центру.

2.2. Функциональное зонирование Федоровского сельского поселения

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Федоровского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Федоровское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Федоровское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территории населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения – станицы Федоровской, а также прилегающего к ней хутора Екатериновского, определенных в планировочной структуре поселения, как точка роста других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	зоны рекреационного использования;

•	зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

2.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- Жилая зона;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Рекреационная зона;

- Зона особо охраняемых территорий;

- Зона специального назначения.

- Зона режимных территорий.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

2.3.1. Жилая зона

Жилая зона занимает большую часть территории населенного пункта и предназначена для размещения жилой застройки различного типа.

В жилых районах размещаются:

- отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий

- стоянки для автомашин;

- гаражи индивидуальных машин;

- станции технического обслуживания;

- автозаправочные станции;

- промышленные, коммунальные, складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных норм и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Жилая зона станицы Фёдоровская представлена территориями существующей застройки различного вида и этажности, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемой жилой застройки. Большая часть застройки станицы представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа, этажностью 1-2 этажа. Малоэтажная застройка, а именно – 2-3 этажная, – представлена несколькими жилыми кварталами в центральной части станицы.

Жилая зона хутора Екатериновского представлена территориями существующей застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемой жилой застройки. Большая часть застройки хутора застроена индивидуальными жилыми домами. Имеются кварталы малоэтажной жилой застройки в центральной части хутора, а также в северо-восточной, к северу  от комплекса производственных предприятий. Кроме того, генеральным планом предусматривается перевод участков садоводческих объединений граждан, примыкающих к восточной границы хутора, в жилой фонд, с последующей  застройкой участков индивидуальными жилыми домами.

Жилая застройка хутора Покровский представлена существующими и проектируемыми территориями жилой застройки.

Проектом предусмотрено размещение новой застройки на землях сельскохозяйственного использования, расположенных в восточной части хутора. В связи с этим, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Жилая зона хутора Васильевский представлена территориями существующей застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемой жилой застройки. Генеральным планом предусматривается развитие селитебной территории путём освоения свободных территорий в восточной части территории хутора с целью застройки этой территории индивидуальными жилыми домами.

Жилая зона хутора Свердловский представлена территориями существующей застройки, сформированной индивидуальными жилыми домами усадебного типа, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемой жилой застройки, расположенными к северу от существующей границы хутора.

Жилая зона хутора Косовичи представлена территориями существующей застройки индивидуальными жилыми домами, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемой жилой застройки.

- 2.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, что ниже существующей обеспеченности по поселению, которая составляет 19,5 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность превышает стандарт дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт экономичного дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете на первую очередь и на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения.

В таблице 7 представлены основные показатели жилищного фонда Федоровского сельского поселения поселка в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.

Таблица 7

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федоровское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 82,4 | - | 82,4 | 19,5 |
| Расчетный срок | - | 82,4 | 15,4 | 97,8 | 20,5 |
| в том числе: первая очередь | - | 82,4 | 5,7 | 88,1 | 19,9 |
| Станица Федоровская |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 39,4 | - | 39,4 | 19,5 |
| Расчетный срок | - | 39,4 | 14,1 | 53,5 | 21,2 |
| в том числе: первая очередь | - | 39,4 | 5,7 | 45,1 | 20,3 |
| Хутор Васильевский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 4,7 | - | 4,7 | 19,5 |
| Расчетный срок | - | 4,7 | - | 4,7 | 19,5 |
| в том числе: первая очередь | - | 4,7 | - | 4,7 | 19,5 |
| Хутор Екатериновский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 31,4 | - | 31,4 | 19,5 |
| Расчетный срок | - | 31,4 | 1,3 | 32,7 | 19,7 |
| в том числе: первая очередь | - | 31,4 | - | 31,4 | 19,5 |
| Хутор Косовичи |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 0,3 | - | 0,3 | 19,5 |
| Расчетный срок | - | 0,3 | - | 0,3 | 19,5 |
| в том числе: первая очередь | - | 0,3 | - | 0,3 | 19,5 |

Продолжение таблицы 7

| Показатели | Убыль жилищного фонда, тыс. м2 | Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | Новый жилищный фонд, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Обеспеченность жилищным фондом на одного человека, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Покровский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 1,7 | - | 1,7 | 19,5 |
| Расчетный срок | - | 1,7 | - | 1,7 | 19,5 |
| в том числе: первая очередь | - | 1,7 | - | 1,7 | 19,5 |
| Хутор Свердловский |  |  |  |  |  |
| Существующее положение | - | 4,9 | - | 4,9 | 19,5 |
| Расчетный срок | - | 4,9 | - | 4,9 | 19,5 |
| в том числе: первая очередь | - | 4,9 | - | 4,9 | 19,5 |

2.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами населенных пунктов, отдельно стоящими общественными зданиями станицы и хуторов и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в проектируемых жилых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Для удобства обслуживания населения в кварталах секционной и индивидуальной жилой застройки по основным улицам предусматриваются жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.

2.3.2.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

При формировании системы культурно-бытового обслуживания сельского поселения основными направлениями приняты:

- определение опорных центров обслуживания;

- обоснование путей перспективного обслуживания;

- предложения по составу и вместимости объектов обслуживании.

Система культурно-бытового обслуживания сельского поселения, в состав которого входит несколько населенных пунктов, в условиях поселения отличается межселенным характером, что означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений не в каждом поселке, а в группе сельских населенных пунктов с разделением обслуживающих функций между учреждениями.

Основными принципами оптимизации системы обслуживания сельского поселения, подборе и определении мощности предприятий явилось:

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в сельской местности обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

При такой организации длительные поездки сельского населения поселений в районный и краевой центры станут не основной, а дополнительной формой обслуживания по удовлетворению преимущественно бытовых услуг.

На территории муниципального образования формируется система обслуживания, состоящая из первичных центров I ступени; межхозяйственных центров II ступени. Первичные центры сложились на базе каждого хутора и поселка, II ступень обслуживания – в центрах сельских поселений. Объекты III ступени системы обслуживания располагаются в районном центре.

Определение потребности в учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания произведены в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Основной объем учреждений культурно-бытового обслуживания сосредоточен в административном центре Фёдоровского сельского поселения – ст.Фёдоровской.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения делятся на:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения – детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные спортплощадки, столовые, приемные пункты КБО, бани и т.д.

Учреждения повседневного спроса должны находиться в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом населенном пункте.

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) вторая ступень обслуживания, размещаются в центрах сельских поселений.

Для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины обслуживают населенные пункты в пределах 30 минутной транспортной доступности.

- учреждения эпизодического пользования (реже 1 раз в месяц) размещаются в центре муниципального образования Абинский район – г.Абинске.

Это третья ступень обслуживания, включающая такие объекты, как ярмарки, специализированные магазины, рынки, выставки, многопрофильные больницы и др. Радиус обслуживания составляет 60-70 минут транспортной доступности.

Кроме того, населенные пункты района могут пользоваться учреждениями обслуживания в городе Краснодаре.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта в населенных пунктах не обеспечит полностью потребности населения. Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

Станица Фёдоровская.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений социально-бытового обслуживания, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

Административная зона общественного центра станицы представлена существующим зданием администрации муниципального образования Фёдоровское сельское поселение по ул.Первомайская, административным зданием ОАО «Искра» по ул.Красной,  и зданием ФГУ «Управление мелиорации земель и водного хозяйства по Краснодарскому краю» по ул.Колхозной.

Здание ОАО «Искра» служит также для размещения организаций и учреждений управления, кредитно-финансовых учреждений и предприятий связи: помимо административных помещений, в нем расположены отделение почтовой связи, сберкасса, а также Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Абинский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Хуторок».

Торгово-бытовая зона общественного центра сформировалась по улице Красной. Зона представлена существующими зданиями магазина непродовольственных товаров с закусочной «Викинг», магазинов «Продукты» и «Хозтовары», нескольких торговых павильонов, закусочной «Трактир» с аптекой. По улице Первомайской расположен торгово-бытовой комплекс, сформированный несколькими магазинами продовольственных и промышленных товаров, магазином канцелярских товаров, бюро ритуальных услуг, парикмахерской.

Генеральным планом сохраняется существующая система торгово-бытового обслуживания населения, проектом предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий торговых учреждений, а также рынка, расположенного по улице Первомайской, напротив торгово-бытового комплекса.

Для удобства обслуживания населения в проектируемых кварталах рассредоточены центры повседневного торгового обслуживания населения, представленные магазинами продовольственных и промышленных товаров, кафе.

Учреждения культуры представлены существующим Домом культуры на 372 места, с расположенной в этом здании библиотекой.

Объекты физкультуры и спорта представлены стадионом по улице Школьной, который прилегает к территории средней общеобразовательной школы и предназначен для занятий спортом учеников школы и жителей станицы.

По ул. Красной расположена баня, проектом предусматривается её реконструкция и расширение, с последующим перепрофилированием в банно-оздоровительный комплекс с прачечной.

Зона общеобразовательного и культурно-просветительного обслуживания населения представлена средней общеобразовательной школой №12 на 320 учащихся. Помимо населения станицы, средняя школа обслуживает также жителей близлежащих хуторов поселения, в которых общеобразовательные учреждения отсутствуют, – из таких населённых пунктов организована регулярная доставка школьников.

В станице Фёдоровской имеется детский сад и детская школа искусств, в которой также занимаются и дети из других населённых пунктов поселения.

Предусматривается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения.

Вдоль автодороги «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская» проектируется комплекс объектов придорожного сервиса, включающий автозаправочную станцию, станцию технического обслуживания, торговые павильоны, предприятия общественного питания.

Хутор Екатериновский.

В основном, существующая сеть учреждений социально-культурного обслуживания сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

Административная зона хутора Екатериновский представлена зданиями административного назначения: конторы ПМК, конторы УФГУ по эксплуатации гидротехнических сооружений рек Кубани и Протоки.

Общественно-культурный центр хутора сформировался в центральной части хутора, в его основе – существующие объекты культурно-бытового обслуживания населения. В частности, здесь расположен филиал Фёдоровского культурно-досугового центра на 300 мест с филиалом Федоровской библиотеки. Расположенные по въездной улице, эти учреждения обслуживают не только население хутора Екатериновского, но и жителей других близлежащих хуторов: Васильевского, Свердловского, Косовичи.

Учреждения торгово-бытового обслуживания расположены по центральной улице хутора – улице Фрунзе и представлены: магазином «Белая Русь», кафе «Русь», магазином «Тополёк», рядом других магазинов промышленных и продовольственных товаров. Проектом сохраняются здания существующих магазинов.

Напротив здания филиала Фёдоровского Дома культуры сформировался рынок сезонной торговли, расположение которого здесь не совсем логично. Генеральным планом предлагается расположить здесь озеленённый и благоустроенный сквер с мощёными аллеями, партерной зеленью, скульптурами и декоративными элементами благоустройства, который создаст с Домом культуры единую архитектурно-планировочную композицию.

Зона отдыха со стадионом проектируются в северо-восточной части проектируемой территории хутора.

Существующий рынок, на месте которого проектируется сквер, предлагается перенести южнее, в придорожную полосу при пересечении автодорог «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская» и «ст.Фёдоровская–ст.Северская». Эти дороги связывают между собой все населённые пункты поселения. Генеральным планом предусматривается расширение рынка с перепрофилированием его во многофункциональный торговый комплекс, сочетающий в себе рынок продовольственных товаров, вещевой рынок, торговые павильоны, кафе. Месторасположение проектируемого комплекса предопределяет обслуживание здесь не только населения станицы Фёдоровской и хутора Екатериновского, но и жителей других населённых пунктов поселения. Рядом с рынком, вдоль автодороги, проектируется комплекс объектов дорожного сервиса.

Зона общеобразовательного и культурно-просветительного обслуживания населения представлена средней общеобразовательной школой № 20, на 320 учащихся. Помимо населения хутора Екатериновского, школа обслуживает также жителей близлежащих хуторов поселения, в которых общеобразовательные учреждения отсутствуют, - из таких населённых пунктов организована регулярная доставка школьников.

Проектом сохраняется существующий фельдшерско-акушерский пункт и реабилитационный центр. Медицинское обслуживание населения хутора предусматривается также в участковой больнице и поликлинике ст.Фёдоровской.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства представлены банно-оздоровительными комплексом по ул. Фрунзе.

Генеральным планом сохраняются существующие общественные здания, предусматривается их модернизация и реконструкция.

Хутор Покровский.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений административно-делового, социально-культурного, торгово-бытового, общеобразовательного, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного обслуживания, рекреационного назначения.

В центральной части хутора, по улице Титова, предусматривается размещение нового общественного и торгово-бытового центра. В состав общественного центра будут входить помещения для культурно-массовой работы с населением (клубные помещения, библиотека), помещения для общественных организаций (опорный пункт милиции, отделение связи, филиал сбербанка). В состав торгово-бытового центра обслуживания входят: магазин продовольственных товаров, магазин промышленных товаров, кафе, парикмахерская. Композиционно общественный центр увязан с озеленённым и благоустроенным сквером, дополняющим композицию центральной части хутора и подчеркивающим выразительность архитектурного облика общественного центра.

Проектом сохраняются существующее здание магазина, предусматривается его реконструкция и модернизация.

Медицинское обслуживание населения хутора предусматривается в участковой больнице и поликлинике в ст. Фёдоровской.

Обучение школьников осуществляется в средней общеобразовательной школе ст.Фёдоровской. Администрацией предусмотрена регулярная доставка детей к месту обучения.

Хутор Васильевский.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения общественного, общественно-делового и туристско-рекреационного назначения.

Общественный центр формируется на базе существующего магазина, расположенного при пересечении ул.Центральной и ул.Комсомольской.

Генеральным планом предлагается создание благоустроенного сквера в рядом с общественным центром, который создаст благоприятные условия для отдыха населения и подчеркнёт облик центральной части хутора, значительно преображая существующую сельскую застройку.

Медицинское обслуживание населения хутора предусматривается в участковой больнице и поликлинике в ст.Фёдоровской. Обучение школьников также осуществляется в средней общеобразовательной школе ст.Фёдоровской и средней общеобразовательной школе х.Екатериновского. Администрацией предусмотрена доставка школьников к местам обучения.

Хутор Свердловский.

Схемой функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений общественного назначения, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

Основной улицей населённого пункта является ул. Будённого, на которой, в геометрическом центре хутора, расположен общественно-деловой центр.

Учреждения общественного центра, в основном, сосредоточены в центральной части хутора, на основной композиционной оси - по ул. Будённого.

Общественный центр сформирован на базе существующих зданий: здания филиала Фёдоровского Дома культуры, фельдшерско-акушерского пункта, отделения почтовой связи, магазинов промышленных и продовольственных товаров. Генеральным планом предусматривается реконструкция и модернизация зданий общественного центра, а также его дополнение новыми магазинами и предприятиями общественного питания. Запроектирован также сквер, примыкающий к территории общественной застройки.

Медицинское обслуживание населения хутора обеспечивается в участковой больнице и поликлинике ст.Фёдоровской. Обучение школьников также осуществляется в средних общеобразовательных школах х.Екатериновского и ст.Фёдоровской. Администрацией предусмотрены соответствующие автобусные маршруты по данным направлениям.

Хутор Косовичи

Хутор Косовичи – сравнительно небольшой населённый пункт, система учреждений культурно-бытового назначения здесь недостаточно развита.

Существующие учреждения социально-культурного обслуживания сохраняются на перспективу, при этом они подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

В центральной части хутора генеральным планом предусматривается размещение нового общественного и торгово-бытового центра хутора, в состав которого будут входить помещения для культурно-массовой работы с населением (клубные помещения, библиотека), а также магазины продовольственных товаров, магазины промышленных товаров, кафе, парикмахерская. Общественный центр композиционно будет увязан со сквером, который дополнит композицию центральной части хутора и подчеркнёт выразительность облика центра.

Обучение детей школьного возраста осуществляется в средней общеобразовательной школе ст.Фёдоровской и средней общеобразовательной школе х.Екатериновского. Администрацией Фёдоровского сельского поселения организована регулярная доставка детей из других населенных пунктов поселения автобусами к месту обучения. Медицинское обслуживание жителей хутора также предусматривается в участковой больнице и поликлинике в ст.Фёдоровской.

- 2.3.3. Зона производственно-коммунального назначения

Генеральным планом учтены территории существующих предприятий, а также намечено дальнейшее развитие производственной зоны.

На территориях производственных зон размещаются производственные предприятия, коммунальные, складские объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

При размещении предприятий в производственной зоне проектом учитывается класс вредности, специфика производства.

Генеральным планом ст.Фёдоровской намечено размещение производственной и коммунально-складской зоны в восточной, юго-западной и северо-западной части проектируемой территории. Эта зона имеет территориальный резерв для размещения предприятий.

В хуторе Свердловском сохранен существующий производственный комплекс в южной части хутора, зернохранилище в центральной части хутора. Новые производственные территории запроектированы в южной части хутора Свердловского.

В хуторе Екатериновском сохранены существующие объекты производственной зоны.

В хуторе Покровском сохранены существующие производственные объекты, расположенные за границей населенного пункта. Предусматривается строительство кирпичного завода.

Существующее пожарное депо на 2 автомашины, обслуживающее населенные пункты Федоровского сельского поселения расположено в х.Екатериновском.

Все промышленные и коммунально-складские территории имеют связь с внешними автодорогами.

2.3.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

- Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры представлена структурой инженерных сетей и сооружений:

- водоснабжения (водозаборные сооружения, водозаборы), охранные зоны I, II, III пояса;

На расчетный срок водоснабжение станицы Федоровской от существующих и проектируемых артскважин.

На расчетный срок водоснабжение станицы Федоровской и хутора Екатериновского от существующих и проектируемых артскважин.

х.Покровский, Васильевский, Свердловский – от проектируемых водозаборов.

Водоснабжение хутора Косовичи – от хозпитьевого водопровода х.Васильевский.

- канализация (очистные сооружения, санитарно-защитные зоны от очистных сооружений);

Канализационные стоки ст.Федоровской и х.Екатериновский отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки, а затем на проектируемые очистные сооружения канализации производительностью 1,2 тыс.м3/сутки, запроектированные на северной окраине станицы Федоровской.

Канализационные стоки х.Покровский отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки, а затем на проектируемые очистные сооружения канализации производительностью 20,0 м3/сутки.

Канализационные стоки х.Свердловский отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки, а затем на проектируемые очистные сооружения канализации производительностью 60,0 м3/сутки.

Канализационные стоки х.Васильевский отводятся в приемные резервуары проектируемых насосных станций перекачки, а затем на проектируемые очистные сооружения канализации производительностью 60,0 м3/сутки.

Канализационные стоки от жилья х.Косовичи проектом предлагается отводить на очистные сооружения глубокой биологической очистки сточных вод для частных домов «ЭКО-М» или «БИОКСИ» производительностью от 1,0 до 50,0 м3/сутки заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Эколайн» со сбросом очищенных стоков в водоем или на полив зеленых насаждений.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении, разработанные предприятием ООО «Комплект экология».

- газоснабжение (газопроводы высокого давления, ГТРС, ГРС, ГРП и санитарно-защитные зоны от них);

Источником газоснабжения населенных пунктов Федоровского сельского поселения является АГРС ст.Мингрельской. На момент разработки генерального плана газифицированы только ст.Федоровская и х.Екатериновский. Населенные пункты сельского поселения, имеющие 40 и более дворов, будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на соответствующих территориях.

- электроснабжение (коридоры воздушных линий электропередач 330, 220 кВт, 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП и ТП, санитарные зоны от них);

Источником электроснабжения проектируемых объектов является существующая трансформаторная подстанция 35/10кВ «Федоровская» и проектируемые на первую очередь ТП 10/0,4 кВ, на расчетный срок - 4 ТП 10/0,4 кВ.

- теплоснабжение (котельные, ЦТП и санзоны от них);

Теплоснабжение объектов ст.Федоровской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от трех существующих котельных и одной новой районной котельной (встроенной), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения для малоэтажной секционной застройки, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х.Екатериновского предусматривается от одной существующей котельной.

Теплоснабжение объектов х.Васильевский, х.Покровский, х.Косовичи и х.Свердловский предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

- Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры населённых пунктов Фёдоровского сельского поселения представлена сетевой структурой автомобильного транспорта (улицы, дороги, площади, искусственные сооружения, автостанции, гаражные парки).

По южной окраине ст.Фёдоровской с запада на восток проходит объездная автодорога «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская» IV технической категории. По ней осуществляется въезд в х.Екатериновский, по территории которого она проходит.

С восточной стороны к этой автодороге, перпендикулярно её направлению, примыкает автодорога IV категории «ст.Фёдоровская – ст.Северская».

По этим автодорогам районного значения осуществляются все транспортные связи между населёнными пунктами и автомобильными дорогами общей сети.

В месте примыкания автодорог «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская» и «ст.Фёдоровская – ст.Северская» проектом предусматривается устройство развязки в одном уровне.

По западной окраине ст.Фёдоровской и далее на запад проходит автодорога районного значения «ст.Троицкая-ст.Фёдоровская».К ней примыкает дорога местного значения, по которой осуществляется подъезд к х.Покровский.

Генеральным планом предусматривается также самостоятельный подъезд к проектируемому кирпичному заводу со стороны восточной окраины хутора Покровский, минуя селитебную территорию.

К автодороге «ст.Фёдоровская–ст.Северская» примыкает дорога местного значения «х.Свердловский–х.Косовичи», по которой осуществляется транспортное сообщение х.Свердловского, х.Васильевского и х.Косовичи с административным центром поселения ст.Федоровской и другими населёнными пунктами. Хутор Свердловский и хутор Косовичи связаны еще и хозяйственной автодорогой.

Таким образом, все автомобильные дороги Фёдоровского сельского поселения, – как районного, так и местного значения, – составляют единую систему транспортных связей.

Улично-дорожная сеть административного центра Фёдоровского сельского поселения – ст.Фёдоровской – развита достаточно хорошо. Проектом сохранены три существующих въезда в станицу: с запада – с автодороги «ст.Троицкая-ст.Фёдоровская», с юга – с автодороги «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская», с востока: - с автодороги «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская» и примыкающей к ней автодороги «ст.Фёдоровская–ст.Северская». Главные улицы,– ул.Гагарина, ул.Красная, – образуют магистраль, проходящую по центральной части станицы с юга на север. Дополняют сеть меридианально расположенных улиц - ул.Восточная, ул.Советская, ул.Школьная, ул.Степная, ул.Западная. Эти улицы пересекаются поперечными главными и второстепенными улицами, - ул.Прикубанской, ул.Мира, ул.Первомайской, ул.Колхозной, ул.Ленина, ул.Южной. Ширина главных улиц составляет 20-22 м.

Исключение составляет ул.Школьная, которая на участке, прилегающем к средней образовательной школе, расширяется до 40 м.

Жилые улицы имеют ширину 12-16 м.

Ширина проектируемых улиц, проездов, отдельных элементов поперечного профиля в пределах красных линий устанавливается в зависимости от их назначения и от этажности, типа и приёма застройки. В станице Фёдоровской преобладает жилая застройка усадебного типа, поэтому ширина жилых улиц принята в размере 16-18 м.

В хуторе Екатериновский проектом сохранена существующая улично-дорожная сеть, которая дополняется проектируемыми жилыми улицами восточной проектируемой части территории.

Главные улицы двух населенных пунктов: ул.Мира (ст.Федоровская) и ул.Центральная (х.Екатериновский), а также автодорога «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская» служат основными связями, объединяющими воедино два населенных пункта.

Населенные пункты поселения: х.Покровский, х.Васильевский, х.Свердловский, х.Косовичи проектируются в существующих границах с сохранением существующей улично-дорожной сети.

Ширина проектируемых жилых улиц принимается несколько большей, чем ширина существующих жилых улиц в связи с изменениями современных условий движения, значительно превышающих старые требования к ширине улиц.

Твёрдое дорожное покрытие имеют в основном только главные и второстепенные улицы, которые обеспечивают удобную и наиболее короткую транспортную доступность населению по основным направлениям к местам приложения труда и выходам на автомобильные дороги общей сети.

Жилые улицы и проезды имеют гравийное и грунтовое покрытие, удовлетворяющее требованиям прочности и долговечности в соответствии с характером движения, шероховатости, обеспечивающей сцепление с дорожным покрытием, удобства эксплуатации, – таким образом, эти покрытия являются оптимальными для применения на селитебных территориях.

Проектом предусматривается также благоустройство всех улиц и проездов.

Улично-дорожная сеть новых жилых районов запроектирована в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки, а так же прогнозируемой интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Желательно, чтобы пешеходное движение, так же как и транспортное, было изолировано друг от друга, и каждое из них составляло самостоятельную сеть.

Для временного хранения транспортных средств предусматриваются места парковок в общественных центрах обслуживания и автостоянки.

Таким образом, все улицы и проезды станицы Фёдоровской составляют единую систему путей сообщения, с учётом внутренних и внешних связей.

2.3.5. Рекреационная зона

Цель организации рекреационной зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.

Разрешенные виды использования рекреационной зоны:

- лесопарки;

- спортивные и игровые площадки;

- велосипедные и беговые дорожки и т.д.

Не основные и сопутствующие виды использования:

- открытые стоянки для временного хранения транспортных средств;

- вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (беседки, скамейки и другие малые архитектурные формы);

- гостиницы, мотели, кемпинги, туристические центры;

- кафе, бары, закусочные, другие учреждения общественного питания;

- места для пикников;

- общественные туалеты.

Рекреационная зона населенных пунктов поселения представлена системой существующих и проектируемых парков, скверов и бульваров.

В соответствие с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством в градостроительной деятельности генеральным планом Федоровского сельского поселения предлагается использование лесных участков, расположенных на берегу реки Кубань для осуществления рекреационной деятельности в целях организации туризма и физкультурно-оздоровительной деятельности.

Станица Федоровская и х.Екатериновский расположены на правом берегу реки Кубань, которая судоходна. Генеральным планом предусматривается ее использование для водных путешествий, организации маршрутов выходного дня, с организацией зон отдыха на берегу реки. Первый маршрут: «Краснодар-Елизаветинская-Марьянская-Федоровская-Тиховский-Славянск-на-Кубани. Второй маршрут: от Федоровского гидроузла до заповедного урочища Красный лес, расположенного ниже по реке. Природные особенности, площадь лесопарка позволяют выделить зоны:

- активного отдыха: спортивные, пикниковые поляны, кемпинг и палаточный городок;

- тихого отдыха: лесные поляны, видовые площадки, площадки для отдыха, места рыболовов.

Развитие рекреационной зоны предусматривается также на острове, расположенном на р.Кубань севернее х.Екатериновский.

Генеральным планом поселения предложены территории под развитие рекреационных зон в других населенных пунктах поселения:

- в х.Покровский – зона отдыха на восточном берегу пруда;

- в х. Косовичи – туристско-рекреационная зона с лесопарком на берегу р.Кубань;

- в х.Васильевский – зона отдыха в западной части хутора на берегу пруда;

2.3.6. Зоны специального назначения

К зонам специального назначения относятся территории кладбищ.

Существующие кладбища имеются в каждом населённом пункте Фёдоровского сельского поселения, а именно: в ст.Фёдоровской, х.Екатериновском, х.Покровском, х.Васильевском, х.Свердловском и х.Косовичи.

Кладбища в ст.Фёдоровской и в х.Екатериновском расположены в кварталах жилой застройки, без соблюдения санитарного разрыва до жилой застройки.

Генеральный план предусматривает их закрытие для новых захоронений Земельный участок под новые захоронения проектируется юго-восточнее территории станицы Федоровской и будет обслуживать ст.Федоровскую и х.Екатериновский.

Существующее кладбище в х.Васильевский также подлежит закрытию. Земли для новых захоронений расположены в восточной части хутора на допустимом санитарном расстоянии до жилой застройки.

Существующая свалка мусора, расположенная западнее ст.Фёдоровской и обслуживающая населенные пункты Фёдоровского сельского поселения, на расчетный срок подлежит рекультивации. На расчетный срок генеральным планом предусматривается строительство мусоросортировочного комплекса.

2.3.7  Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны особо охраняемых природных территорий, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На карте зон с особыми условиями использования территории в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены ориентировочные санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На территории Краснострельского сельского поселения Темрюкского района в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненным ОАО «Наследие Кубани» в 2009 году и обновленным в 2015 году, расположено 2 памятника археологии: курганных групп,  отдельно стоящих курганов, а также 6 объектов культурного наследия (архитектура, история, монументальное искусство), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и охраняются государством согласно действующему законодательству.

Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

Таблица 7.1

| №№ пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Док. о пост. на гос. охрану | Вид пам. | Кат. ист.-культ. знач. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНИЦА ФЕДОРОВСКАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Правление атамана станицы Федоровской, 1910 г. | ст-ца Федоровская, ул.Первомайская, 1 | 8634 | 313-КЗ | А | Р |  |
| 2 | Усадьба крестьянская, казачья, 1910-е гг. | ст-ца Федоровская, центр |  | №11-1-р | А | В |  |
| 3 | Федоровское водохранилище, 1967 г. | х.Екатериновский | 286 | 84516 | И | Р |  |
| 4 | Памятник воинам–землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г. | ст-ца Федоровская, центр | 287 | 759 | И | Р |  |
| 5 | Памятник героям гражданской войны, 1920 г., реставрирован в 1961 г. | ст-ца Федоровская, школа № 12 | 288 | 63 | И | Р |  |
| 6 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | ст-ца Федоровская, школа № 12 | 289 | 63 1872-КЗ | И | Р |  |

| И | - | Памятник истории |
| --- | --- | --- |
| МИ | - | Памятник монументального искусства |
| Р | - | Памятник региональной категории охраны |
| 63 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 |
| 540 | - | Решение Краснодарского крайисполкома от 31.08.1981 |

Рекомендации по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» гражданам Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласно ст.44 Конституции РФ, каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Собственник либо пользователь земельного участка, в пределах которого расположен объект археологического наследия, владеет, пользуется или распоряжается таким земельным участком с соблюдением условий, установленных для обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно (ст.49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ). Все объекты археологического наследия находятся в государственной собственности и отчуждению из государственной собственности не подлежат. Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный действующим законодательством (ст. 47.2, ст. 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ. В силу статей 94, 99 Земельного кодекса Российской Федерации земли историко-культурного назначения являются землями особо охраняемых территорий. Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях объектов культурного наследия, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность.

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

В соответствии с п. 5 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого располагаются объекты археологического наследия, предусматривает возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

Согласно пп. 2,3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а так же на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 указанного Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 указанного Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов (п.2 ст.40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Требования к содержанию и использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия

1. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;

5) соблюдать установленные статьей 5.1 настоящего Федерального закона требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;

6) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

7) незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

8) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

3. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

4. В случае, если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, устанавливаются следующие требования:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия (п.1 ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Согласно ч.1,2 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия нормативными правовыми актами краевого органа охраны объектов культурного наследия. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия в установленном федеральным законодательством порядке в соответствии с ч.3 ст.11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

1) для объектов археологического наследия:

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укрепления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники (некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

в) курганы высотой:

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

г) дольмены, каменные бабы, культовые кресты, менгиры, петроглифы, кромлехи, ацангуары, древние дороги и клеры - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за исключением объектов археологического наследия), - 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ч.3 ст.11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 №3223-КЗ, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия (за исключением объекта археологического наследия), осуществляются после разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края

Откорректированный раздел «Охрана историко-культурного наследия» не является разрешительной документацией на проведение земляных работ на территории Абинского района.

Проектирование и проведение каких-либо землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия, в границах их зон охраны, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, осуществляется по согласованию с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Список памятников археологии, расположенных на территории Краснострельского сельского поселения, стоящие на государственной охране и рекомендуемые к постановке на государственную охрану

Таблица 7.2

| №№ п.п. | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Номер листа карты | Номер по госсписку | № насыпи в группе | Высота насыпи (м) | Диаметр насыпи (м) | Охранная зона | Документ о постановке на госохрану | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная группа "Холмский 5" (2 насыпи) Курганная группа "Холмский-5" (5 насыпей) | ст-ца Холмская, 2,5 км к северу от станицы, 0,2 км к востоку от дороги в хутор Краснооктябрьский к северу-северо-западу от ст. Холмская; 3,0 км, пеленг 3500 к центру кургана №4 от ж/д переезда в ст. Холмская; 0,9 км, пеленг 1580 к центру кургана №3 от моста через р. Хабль на а/д ст. Холмская – ст. Федоровская. Кадастровые номера участков: 23:01:0801000:527; 23:01:0801000:490. Координаты центров насыпей в системе WGS-84: курган-1 – N 44053’40.8156’’, E 38022’13.4318’’; курган-2 – N 44053’42.0639’’, E 38022’09.6271’’; курган-3 - N 44053’45.8370’’, E 38022’06.0752’’; курган-4 – N 44053’40.5362’’, E 38022’03.1343’’; курган-5 – N 44053’40.9564’’, E 38021’58.4173’’. | 6 | 5936 | 1-3 | все до 1 | 30 | 50 | 313-КЗ | Р |
| 2. | Курганная группа "Федоровская" (2 насыпи) | ст-ца Федоровская, 2 км к западу от станицы, примыкает с севера к асфальтной дороге СШ 45о04’60,2”; ВД 038о26’36,6”; | 2 | 5951 | 1 2 | до 3 до 1 | 40х60 30 | 125 50 | 313-КЗ | Р |

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановлением ЗСК Краснодарского края от15 июля 2009 года №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». На территории Федоровского сельского поселения установлена:

- 200-метровая водоохранная зона от реки Кубань;

- прибрежно-защитная поласа 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74-ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

На территории поселения располагаются  водозаборные сооружения. Утвержденные  границы зон санитарной охраны на данные объекты на момент проектирования отсутствуют.

В соответствии с СаНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В настоящее время в поселении расположены семь водозаборных скважин на которых отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Данной работой рекомендуется запроектировать зоны санитарной охраны источников водоснабжения, как на существующие скважины, так и на проектируемые.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых. На территории поселения ведется добыча песка. В ст.Федоровской и х.Косовичи имеются неразведанные месторождения песка. Имеются запасы пресной артезианской воды. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

Зона  особо охраняемых природных территорий

На территории Федоровского сельского поселения установленные памятники природы отсутствуют.

- 6. Внешний и внутренний транспорт

6.1. Внешний транспорт

Важную роль в формировании транспортного узла Фёдоровского сельского поселения играет особое геополитическое, экономическое, военно-стратегическое значение всего Краснодарского края для Российской Федерации. По территории края проходят федеральные автомобильные дороги: М – 4 «Дон» и М – 29 «Кавказ», которые по своему значению и объему перевозок выполняют функцию опорных маршрутов, формирующих основу автодорожной сети края.

С севера на запад по южной окраине ст.Фёдоровской проходит автодорога– «ст.Новомышастовская-ст. Фёдоровская–ст.Холмская» IV технической категории. Она проходит вдоль всей территории х.Екатериновского. Со стороны восточной окраины ст.Фёдоровской к этой автодороге, перпендикулярно её направлению, примыкает автодорога IV категории «ст.Фёдоровская-ст.Северская». По этим автодорогам районного значения осуществляются все транспортные связи между населёнными пунктами и автомобильными дорогами общей сети.

По западной окраине ст.Фёдоровской проходит автодорога значения – «ст.Троицкая - ст.Фёдоровская».

Дороги имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет. Это можно объяснить подъемом экономики, большим объемом перевозок грузов из стран Ближнего Востока и Черноморского бассейна.

Следует отметить, что произошли изменения в составе движения. Резко возросла доля пассажирского транспорта - до 63-73 %. Доля грузовых автомобилей уменьшилась до 18-35 %. Но за счет резкого увеличения в потоке доли автомобилей большой грузоподъемности произошло увеличение средней грузоподъемности по дорогам края.

Развитие автомобильных дорог Фёдоровского транспортного узла проектом предполагается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих районных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения.

2. Устройство узлов автомобильных дорог в одном уровне в местах примыкания поселковых дорог к автодороге общего назначения.

Узлы примыканий и пересечений предложены с учетом интенсивности движения, категории дорог и предусмотрены в одном уровне по типу «кольцо», так как при распределении потоков интенсивность движения на автомобильных дорогах не превысит значения для дорог II – III категории.

Кольцевой тип пересечения рекомендован исходя из возможности организации четкого и простого движения вокруг кольца (эллипса), большей безопасности движения по сравнению с другими системами узлов в одном уровне, обеспечения непрерывности движения по основному направлению.

Предлагаемые схемы транспортных развязок могут служить резервированием площади для разработки проектов пересечений и примыканий автомобильных дорог Фёдоровского транспортного узла.

6.2. Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции и организации транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития населенных пунктов Фёдоровского сельского поселения. К основным факторам, принципиально влияющим на реконструкцию транспортной системы и улично-дорожной сети станицы, относятся:

- перспективная численность населения;

- административное, хозяйственное и культурно-историческое значение станицы;

- конфигурация и степень развития путей и устройств внешнего транспорта.

Проектом предполагается развитие улично-дорожной сети населенных пунктов, основанное на сохранении существующей сетки улиц с учетом резко возрастающей автомобилизации.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в виде непрерывной системы, с учетом дифференциации улиц по их значению, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети населенного пункта выделены улицы и дороги следующих категорий:

- автодороги общего пользования, по которым осуществляется транспортная связь населенного пункта с внешними дорогами;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром, местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке (второстепенные), по ним осуществляется связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы – по ним осуществляется связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров.

Ширина реконструируемых и проектируемых дорог в красных линиях – 26.0 м – 28,0м, ширина проезжей части – 6,0-9,0 м.

Проектируемые улицы обозначены условно, без названий. Реконструкцию существующих дорог, исходя из сложившейся застройки, необходимо предусмотреть применительно к типовым поперечным профилям.

При реконструкции существующих дорог предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками.

Особое место при проведении реконструкции и строительстве улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Для временного хранения транспортных средств предусматриваются места парковок в общественных центрах обслуживания и автостоянки.

Принимая во внимание, что в сельской местности для передвижения по населенному пункту жителями широко используется велосипед, рядом с общественными зданиями необходимо предусматривать места для парковки велосипедов.

Для хранения индивидуальных машин жителей секционной застройки предусматриваются подземные гаражи.

Для вывода транзитного автотранспорта за пределы населенных пунктов генеральным планом предусматривается строительство объездных автодорог. В ст.Фёдоровской такой дорогой является автодорога IV технической категории «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская», которая проходит по восточной и южной южной окраине ст.Фёдоровской с севера на запад.

В качестве пассажирского массового транспорта на перспективу предусматривается автобус и маршрутное такси.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрены предприятия автосервиса (станций технического обслуживания и автозаправок), строительство которых предусмотрено вдоль автодорог «ст.Новомышастовская–ст.Фёдоровская–ст.Холмская и «ст.Фёдоровская-ст.Северская», соединяющих все населённые пункты поселения: ст.Федоровскую, х.Екатериновский, х.Покровский, х.Васильевский, х.Свердловский, х.Косовичи между собой, а также с населёнными пунктами района.

7. Проектное предложение по изменению категории земель,

проектный баланс территории

Проведя комплексный анализ территории поселения, генеральным планом определены проектные границы населённого пункта станицы Фёдоровской, хутора Екатериновского и других категорий земель.

Генеральным планом в проектную границу населенных пунктов включены земли сельскохозяйственного назначения, прилегающие к территории станицы с запада и юго-запада.

Изменение целевого использования земель, включённых в границы населённого пункта, будет проводиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В таблицах 38-43 приводится проектный баланс земель по категориям в сравнении с существующим положением.

Настоящим проектом внесение изменений в границы земель по категориям не предусматривается.

В балансе распределения земель Федоровского сельского поселения по категориям, за существующее и проектное положение земель населенных пунктов приняты границы населенных пунктов, по утвержденному генеральному плану.

Внесение изменений в границы населенных пунктов настоящим проектом не предусматривается.

- 7.1. Баланс территории генерального плана

станицы Фёдоровской

Таблица 38

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах Всего: В том числе | га | 470,74 | 645,16 |
| I Жилая зона |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | га | 281,79 | 402,0 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,82 | 2,39 |
| Итого по пункту I |  | га | 282,61 | 404,39 |
| II Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | 4,37 | 5,71 |
| 2.2 | Территория учреждений народного образования | га | 2,87 | 4,59 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения/лечебно-оздоровительного назначения | га | 1,12 | 1,11 |
| 2.2 | Спортивно-оздоровительные учреждения | га | 1,71 | 4,57 |
| Итого по пункту II |  | га | 10,07 | 15,98 |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.1 | Производственные территории | га | 16,44 | 62,34 |
| 3.2 | Водозаборные сооружения | га | 0,49 | 1,17 |
| 3.5 | Объекты дорожного сервиса | га | - | 5,31 |
| 3.6 | Территория сооружений инженерной инфраструктуры | га | 5,01 | 5,01 |
| 3.7 | Территория улично-дорожной сети: | га | 51,45 | 81,26 |
| Итого по пункту III |  | га | 73,39 | 155,09 |

Продолжение таблицы 38

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 1,13 | 12,57 |
| 4.2 | Зеленые насаждения водоохранного назначения | га | 9,14 | 2,49 |
| 4.4 | Водная территория | га | 2,55 | 2,55 |
| Итого по пункту IV |  | га | 12,82 | 17,61 |
| V Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 5.1 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 14,24 | 49,06 |
| 5.2 | Прочие (балки, ложбины, пустыри) | га | 75,41 | 0,83 |
| Итого по пункту V |  | га | 89,65 | 49,89 |
| VI Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 2,2 | 2,2 |
| Итого по пункту VI |  | га | 2,2 | 2,2 |
| ВСЕГО по пунктам I - VI |  | га | 470,74 | 645,16 |

7.2. Баланс территории генерального плана хутора Екатериновский

Таблица 39

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: в том числе: | га | 115,1 | 196,6 |
| I Жилая зона: |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | га | 56,92 | 113,05 |
| 1.2 | Территория застройки малоэтажными жилыми домами 2-3 этажа | га | 15,18 | 14,49 |
| Итого по пункту III: |  | га | 72,1 | 127,54 |

Продолжение таблицы 39

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II Общественно-деловая зона: |  |  |  |  |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | 1,85 | 1,85 |
| 2.2 | Территория учреждений народного образования | га | 1,44 | 1,44 |
| 2.3 | Спортивно-оздоровительные учреждения | га | - | 3,65 |
| Итого по пункту II: |  | га | 3,29 | 6,94 |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |
| 3.1 | Существующие производственные территории | га | 10,12 | 10,12 |
| 3.2 | Существующие коммунально-складские территории | га | 2,09 | 2,09 |
| 3.3 | Территория режимных объектов | га | 0,22 | 0,22 |
| 3.4 | Водозаборные сооружения | га | 0,33 | 0,91 |
| 3.5 | Территория инженерных сооружений | га | 1,54 | 1,54 |
| 3.6 | Территория улично-дорожной сети | га | 14,1 | 31,58 |
| Итого по пункту III: |  | га | 28,4 | 46,46 |
| IV Зона рекреационного назначения: |  |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 3,8 |
| 4.2 | Лесопарковая зелень | га | 1,09 | 7,07 |
| Итого по пункту IV: |  | га | 1,09 | 10,87 |
| V Земли сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | - | 1,32 |
| 5.2 | Прочие (балки, пустыри) | га | 9,64 | 2,89 |
| Итого по пункту V: |  | га | 9,64 | 4,21 |
| VI Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,58 | 0,58 |
| Итого по пункту VI: |  | га | 0,58 | 0,58 |
| Итого по пунктамI - VI |  | га | 115,1 | 196,6 |

7.3. Баланс территории генерального плана хутора Покровский

Таблица 40

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: в том числе: | га | 75,54 | 75,54 |
| I Жилая зона: |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | га | 38,15 | 52,31 |
| Итого по пункту III: |  | га | 38,15 | 52,31 |
| II Общественно-деловая зона: |  |  |  |  |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | 0,07 | 0,95 |
| 2.2 | Туристско-рекреационная зона | га | 0,79 | 0,79 |
| Итого по пункту II: |  | га | 0,86 | 1,74 |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |
| 3.6 | Территория улично-дорожной сети | га | 7,91 | 8,17 |
| Итого по пункту III: |  | га | 7,91 | 8,17 |
| IV Зона рекреационного назначения: |  |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 2,58 | 2,53 |
| Итого по пункту IV: |  | га | 2,58 | 2,53 |
| V Земли сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | - | 9,24 |
| 5.2 | Прочие (балки, пустыри) | га | 25,55 | 1,04 |
| Итого по пункту V: |  | га | 25,55 | 10,28 |
| VI Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,49 | 0,51 |
| Итого по пункту VI: |  | га | 0,49 | 0,51 |
| Итого по пунктамI - VI |  | га | 75,54 | 75,54 |

7.4. Баланс территории генерального плана хутора Васильевский

Таблица 41

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: в том числе: | га | 114,72 | 114,72 |
| I Жилая зона: |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | га | 79,58 | 86,69 |
| Итого по пункту III: |  | га | 79,58 | 86,69 |
| II Общественно-деловая зона: |  |  |  |  |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | 0,84 | 0,86 |
| 2.2 | Туристско-рекреационная зона | га | - | 1,72 |
| Итого по пункту II: |  | га | 0,84 | 2,58 |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |
| 3.1 | Производственные территории | га | - | 4,64 |
| 3.6 | Территория улично-дорожной сети | га | 10,05 | 15,7 |
| Итого по пункту III: |  | га | 10,05 | 20,34 |
| IV Зона рекреационного назначения: |  |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
| Итого по пункту IV: |  | га | - | - |
| V Земли сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | - | 4,46 |
| 5.2 | Прочие (балки, пустыри) | га | 23,6 | - |
| Итого по пункту V: |  | га | 23,6 | 4,46 |
| VI Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,65 | 0,65 |
| Итого по пункту VI: |  | га | 0,65 | 0,65 |
| Итого по пунктамI - VI |  | га | 114,72 | 114,72 |

7.5. Баланс территории генерального плана хутора Свердловский

Таблица 42

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: в том числе: | га | 113,33 | 113,33 |
| I Жилая зона: |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | га | 71,0 | 74,31 |
| Итого по пункту III: |  | га | 71,0 | 74,31 |
| II Общественно-деловая зона: |  |  |  |  |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | 0,79 | 0,79 |
| Итого по пункту II: |  | га | 0,79 | 0,79 |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |
| 3.1 | Производственные территории | га | 7,49 | 14,6 |
| 3.4 | Водозаборные сооружения | га | 0,15 | 0,15 |
| 3.6 | Территория улично-дорожной сети | га | 12,38 | 20,62 |
| Итого по пункту III: |  | га | 20,02 | 35,37 |
| IV Зона рекреационного назначения: |  |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
| Итого по пункту IV: |  | га | - | - |
| V Земли сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |
| 5.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 21,52 | 2,86 |
| Итого по пункту V: |  | га | 21,52 | 2,86 |
| Итого по пунктамI - V |  | га | 113,33 | 113,33 |

7.6. Баланс территории генерального плана хутора Косовичи

Таблица 43

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: в том числе: | га | 41,31 | 41,31 |
| I Жилая зона: |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория застройки индивидуальными жилыми домами | га | 28,04 | 33,73 |
| Итого по пункту I: |  | га | 28,04 | 33,73 |
| II Общественно-деловая зона: |  |  |  |  |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи | га | - | 0,41 |
| Итого по пункту II: |  | га | - | 0,41 |
| III Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |
| 3.6 | Территория улично-дорожной сети | га | 3,83 | 6,6 |
| Итого по пункту III: |  | га | 3,83 | 6,6 |
| IV Зона рекреационного назначения: |  |  |  |  |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
| 4.2 | Лесопарковая зелень | га | - | - |
| Итого по пункту IV: |  | га | - | - |
| V Земли сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |
| 5.2 | Прочие (балки, пустыри) | га | 8,94 | - |
| Итого по пункту V: |  | га | 8,94 | - |
| VI Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 0,5 | 0,57 |
| Итого по пункту VI: |  | га | 0,5 | 0,57 |
| Итого по пунктамI - VI |  | га | 41,31 | 41,31 |

- 8. Основные технико-экономические показатели Федоровского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

- 8.1. Основные технико-экономические показатели станицы Фёдоровской

Таблица 44

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: В том числе | га | 470,74 | 645,16 |
|  | -малоэтажная застройка | га | 0,82 | 2,39 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 281,79 | 402,0 |
|  | -общественно-деловых зон | га | 10,07 | 15,98 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 56,95 | 92,75 |
|  | -рекреационных зон | га | 12,82 | 17,61 |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | 89,65 | 49,89 |
|  | -зон специального назначения | га | 2,2 | 2,2 |
| 1.2. | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, всего | га | 52,58 | 93,83 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га | 1,13 | 12,57 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 51,45 | 81,26 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 2020 | 2340 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел./% | 439/21,73 | 430/18,37 |
|  | население в трудоспособном возрасте |  |  |  |
|  | мужчины 16-59 | чел./% | 441/21,84 | 650/27,78 |
|  | женщины 16-54 лет | чел./% | 420/20,79 | 626/26,75 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 720/35,64 | 634/27,10 |

Продолжение 1 таблицы 44

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 39,4 | 53,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -секционная застройка | тыс. м2 общ.пл.кв. | 0,5 | 0,5 |
|  | -многоквартирные дома | тыс. м2 общ.пл.кв | 8,1 | 8,1 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. | 30,8 | 44,9 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | 39,4 | 39,4 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ.пл.кв. | - | 14,1 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,5 | 21,2 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел. | место | 110 54 | 141 57 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения всего на 1000 чел. | место | 450 228 | 450 183 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения, всего | место | 87 | 87 |
| 4.4. | Больницы всего на 1000 чел. | койка | 40 20 | 40 16 |
| 4.5. | Поликлиники всего на 1000 чел | посещение в смену | 150 74 | 150 61 |
| 4.6. | Аптеки | объект | 2 | 2 |
| 4.7. | Клубы посетительские всего на 1000 чел | место | 372 184 | 372 151 |
| 4.8. | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 |
| 4.9. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 486 241 | 738 300 |

Продолжение 2 таблицы 44

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 4.10. | Учреждения общественного питания всего на 1000 чел | место |  |  | 68 34 | 98 40 |
| 4.11. | Спортивные залы всего на 1000 чел | м2 пола |  |  | 150 74 | 172 70 |
| 4.12. | Плоскостные спортивные сооружения всего на 1000 чел | м2 |  |  | 7560 3742 | 7560 3073 |
| 4.13. | Предприятия бытового обслуживания всего | рабочее место |  |  | 1 | 17 |
| 4.14. | Бани всего на 1000 чел | место |  |  | 0 0 | 17 7 |
| 4.15. | Прачечные всего на 1000 чел | кг белья в смену |  |  | 0 0 | 148 60 |
| 4.16. | Химчистки всего на 1000 чел | кг вещей в смену |  |  | 0 0 | 3 1 |
| 4.17. | Отделение банка | операционное место |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети |  | км | 43,0 |  | 48,0 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление |  | м3/сут. | 436,75 |  | 747,8 |
| 6.2. | Водоотведение |  | м3/сут | 414,6 |  | 725,65 |
| 6.3. | Электропотребление |  | млн.кВт/ год | 29,1 |  | 33,0 |
| 6.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение |  | млн.Гкал/ год | 0,003098 |  | 0,003246 |
| 6.5. | Расход газа |  | млн.м3/год | 1,910 |  | 9,870 |
| 6.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров/ 100 семей | 30 |  | 100 |

- 8.2. Основные технико-экономические показатели хутора Екатериновский

Таблица 45

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: В том числе | га | 115,1 | 196,6 |
|  | -малоэтажная застройка | га | 15,18 | 14,49 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 56,92 | 113,05 |
|  | -общественно-деловых зон | га | 3,29 | 6,94 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 18,28 | 36,34 |
|  | -рекреационных зон | га | 1,09 | 10,87 |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | 9,64 | 4,21 |
|  | -зон специального назначения | га | 0,58 | 0,58 |
| 1.2. | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, всего | га | 14,1 | 35,38 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га | - | 3,8 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 14,1 | 31,58 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 1608 | 1840 |
| 2.2. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел./% | 322/20,05 | 333/18,10 |
|  | население в трудоспособном возрасте |  |  |  |
|  | мужчины 16-59 | чел./% | 430/26,71 | 520/28,26 |
|  | женщины 16-54 лет | чел./% | 402/25,02 | 489/26,58 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 454/28,22 | 498/27,06 |

Продолжение 1 таблицы 45

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 31,4 | 32,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -секционная застройка | тыс. м2 общ.пл.кв. | 22,5 | 22,5 |
|  | -многоквартирные дома | тыс. м2 общ.пл.кв | 2,4 | 2,4 |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. | 6,5 | 7,8 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | 31,4 | 31,4 |
| 3.3. | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общ.пл.кв. | - | 1,3 |
| 3.4. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,5 | 19,7 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел. | место | 70 44 | 93 51 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения всего на 1000 чел. | место | 320 199 | 320 174 |
| 4.3. | Поликлиники всего на 1000 чел | посещение в смену | 50 31 | 50 27 |
| 4.4. | Клубы посетительские всего на 1000 чел | место | 300 187 | 300 163 |
| 4.5. | Библиотеки | учреждений | 1 | 1 |
| 4.6. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 261 162 | 552 300 |
| 4.7. | Учреждения общественного питания всего на 1000 чел | место | 16 10 | 74 40 |
| 4.8. | Спортивные залы всего на 1000 чел | м2 пола | 130 81 | 130 71 |

Продолжение 2 таблицы 45

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения |  |  | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 4.9. | Плоскостные спортивные сооружения всего на 1000 чел | м2 |  |  | 0 0 | 3587 1949 |
| 4.10. | Бани всего на 1000 чел | место |  |  | 0 0 | 13 7 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети |  | км | 6,5 |  | 6,9 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление |  | м3/сут. | 517,94 |  | 608,2 |
| 6.2. | Водоотведение |  | м3/сут | 454,19 |  | 544,45 |
| 6.3. | Электропотребление |  | млн.кВт/ год | 12,6 |  | 15,0 |
| 6.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение |  | млн.Гкал/ год | 0,002547 |  | 0,002547 |
| 6.5. | Расход газа |  | млн.м3/год | 2,538 |  | 4,083 |
| 6.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров/ 100 семей | 54 |  | 100 |

8.3. Основные технико-экономические показатели хутора Васильевский

Таблица 46

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: В том числе | га | 114,72 | 114,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 79,58 | 86,69 |
|  | -общественно-деловых зон | га | 0,84 | 2,58 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 10,05 | 15,7 |
|  | -рекреационных зон | га | - | - |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | 23,6 | 4,46 |
|  | -зон специального назначения | га | 0,65 | 0,65 |
| 1.2. | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, всего | га | 10,05 | 15,7 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 10,05 | 15,7 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 244 | 244 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 4,7 | 4,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. | 4,7 | 4,7 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | 4,7 | 4,7 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,5 | 19,5 |

Продолжение 1 таблицы 46

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 30 123 | 73 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,7 | 8,0 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление | м3/сут. | 42,89 | 65,68 |
| 6.2. | Водоотведение | м3/сут | 42,89 | 65,68 |
| 6.3. | Электропотребление | млн.кВт/ год | 1,9 | 1,9 |
| 6.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/ год | - | - |
| 6.5. | Расход газа | млн.м3/год | - | 0,572 |
| 6.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 3 | 100 |

8.4. Основные технико-экономические показатели хутора Косовичи

Таблица 47

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: В том числе | га | 41,31 | 41,31 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 28,04 | 33,73 |
|  | -общественно-деловых зон | га | - | 0,41 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 3,83 | 6,6 |
|  | -рекреационных зон | га | - | - |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | 8,94 | - |
|  | -зон специального назначения | га | 0,5 | 0,57 |
| 1.2. | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, всего | га | 3,83 | 6,6 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 3,83 | 6,6 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 13 | 13 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 0,3 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. | 0,3 | 0,3 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | 0,3 | 0,3 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,5 | 19,5 |

Продолжение 1 таблицы 47

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 2,7 | 2,9 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1. | Водопотребление | м3/сут. | 2,26 | 2,78 |
| 5.2. | Водоотведение | м3/сут | 2,26 | 2,78 |
| 5.3. | Электропотребление | млн.кВт/ год | 0,7 | 0,7 |
| 5.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/ год | - | - |
| 5.5. | Расход газа | млн.м3/год | - | 0,014 |
| 5.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 1 | 100 |

8.5. Основные технико-экономические показатели хутора Покровский

Таблица 48

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: В том числе | га | 75,54 | 75,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 38,15 | 52,31 |
|  | -общественно-деловых зон | га | 0,86 | 1,74 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 7,91 | 8,17 |
|  | -рекреационных зон | га | 2,58 | 2,53 |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | 25,55 | 10,28 |
|  | -зон специального назначения | га | 0,49 | 0,51 |
| 1.2. | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, всего | га | 10,49 | 10,7 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га | 2,58 | 2,53 |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 7,91 | 8,17 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 90 | 90 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 1,7 | 1,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. | 1,7 | 1,7 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | 1,7 | 1,7 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,5 | 19,5 |

Продолжение 1 таблицы 48

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 2,6 | 2,6 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1. | Водопотребление | м3/сут. | 15,87 | 15,87 |
| 5.2. | Водоотведение | м3/сут | 15,87 | 15,87 |
| 5.3. | Электропотребление | млн.кВт/ год | 1,2 | 1,2 |
| 5.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/ год | - | - |
| 5.5. | Расход газа | млн.м3/год | - | 4,501 |
| 5.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 5 | 100 |

8.6. Основные технико-экономические показатели хутора Свердловский

Таблица 49

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего: В том числе | га | 113,33 | 113,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 71,0 | 74,31 |
|  | -общественно-деловых зон | га | 0,79 | 0,79 |
|  | -зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 12,53 | 20,77 |
|  | -рекреационных зон | га | - | - |
|  | -зон сельскохозяйственного использования | га | 21,52 | 2,86 |
|  | -зон специального назначения | га | - | - |
| 1.2. | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, всего | га | 12,38 | 20,62 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  | -улицы, дороги, проезды, площади | га | 12,38 | 20,62 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения, всего | чел. | 249 | 249 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади кв. | 4,9 | 4,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общ.пл.кв. | 4,9 | 4,9 |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общ.пл.кв. | 4,9 | 4,9 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 19,5 | 19,5 |

Продолжение 1 таблицы 49

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения всего на 1000 чел. | место | 0 0 | 20 80 |
| 4.2. | ФАП | учреждение | 0 | 1 |
| 4.3. | Клубы посетительские всего на 1000 чел | место | 0 0 | 25 100 |
| 4.4. | Предприятия розничной торговли всего на 1000 чел | м2 торговой площади | 30 120 | 75 300 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 6,7 | 9,5 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водопотребление | м3/сут. | 43,61 | 43,61 |
| 6.2. | Водоотведение | м3/сут | 43,61 | 43,61 |
| 6.3. | Электропотребление | млн.кВт/ год | 2,0 | 2,0 |
| 6.4. | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн.Гкал/ год | - | - |
| 6.5. | Расход газа | млн.м3/год | - | 0,940 |
| 6.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/ 100 семей | 5 | 100 |

8.7.  Основные технико-экономические показатели

генерального плана Федоровского сельского поселения

Таблица 50

| № пп |  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Общая площадь земель Федоровского сельского поселения в установленных границах | га | 9929,817 | 9929,817 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. |  | Земли в административных границах населенных пунктов всего: | га/% | 930,74/9,37 | 1249,82/12,59 |
|  |  | в том числе по разрабатываемым генеральным планам: |  |  |  |
|  |  | - ст.Федоровская | га | 470,74 | 648,8 |
|  |  | - х.Екатериновский | га | 115,1 | 195,3 |
|  |  | - х.Покровский | га | 75,54 | 75,54 |
|  |  | - х.Васильевский | га | 114,72 | 114,72 |
|  |  | - х.Свердловский | га | 113,33 | 113,33 |
|  |  | - х.Косовичи | га | 41,31 | 41,31 |
| 1.2. | Земли сельхозназначения, всего В том числе: |  | га/% | 6822,59/68,71 | 6294,42/63,39 |
|  | - земли ОАО «Искра» |  | га | 5053,49 | 4854,21 |
|  | - земли СПК «Кубань» |  | га | 1304,2 | 1306,23 |
|  | - земли, находящиеся в муниципальной собственности |  | га | 162,82 | 35,25 |
|  | - земли, принадлежащие школе |  | га | 56,08 | 56,08 |
|  | - земли КФХ |  | га | 219,0 | 42,65 |
|  | - существующие садоводческие товарищества |  | га | 27 | 0 |
| 1.3. | Земли государственного лесного фонда |  | га/% | 170,19/1,71 | 170,19/1,71 |
| 1.4. | Земли промышленности и транспорта |  | га/% | 1372,29/13,82 | 1581,38/15,93 |
| 1.5. | Водные территории |  | га/% | 633,97/6,38 | 633,97/6,38 |

Продолжение 1 таблицы 50

| № пп |  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Численность населения Федоровского сельского поселения | чел. | 4224 | 4776 |  |
|  |  | в том числе по населенным пунктам: |  |  |  |  |
|  |  | - ст.Федоровская | чел. | 2020 | 2340 |  |
|  |  | - х.Екатериновский | чел | 1608 | 1840 |  |
|  |  | - х.Покровский | чел | 90 | 90 |  |
|  |  | - х.Васильевский | чел | 244 | 244 |  |
|  |  | - х.Свердловский | чел. | 249 | 249 |  |
|  |  | - х.Косовичи | чел | 13 | 13 |  |
| 3. | Число населенных пунктов всего |  | единиц | 6 | 6 |  |
|  | Из них с численность населения: |  |  |  |  |  |
|  | 1 – 5 тыс.чел. |  | -“- | 2 | 2 |  |
|  | 0,2 – 1 тыс.чел. |  | -“- | 2 | 2 |  |
|  | до 0,2 тыс.чел. |  | -“- | 2 | 2 |  |
| 4. | Инженерная инфраструктура по Федоровскому сельскому поселению, всего |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Водопотребление |  | м3/сут | 1059,32 | 1516,06 |  |
| 4.2. | Водоотведение |  | м3/сут | 973,42 | 1430,16 |  |
| 4.3. | Электропотребление |  | млн. кВт/год | 47,6 | 53,9 |  |
| 4.4. | Потребление тепла |  | млн.Гкал/год | 0,00312 | 0,013349 |  |
| 4.5. | Потребление газа |  | млн. м3/год | 4,268 | 19,980 |  |
| 4.5.1. | Процент газификации |  | % | 21 | 100 |  |
| 4.6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров на 100 семей | 35 | 100 |  |