Выписка из правил землепользования и застройки территории

Холмского сельского поселения Абинского района,

утвержденных решением Совета Холмского сельского поселения

Абинского района от 29.12.2012 г. № 317-с

(в редакции решения Совета муниципального образования Абинский район от 29.10.2025 г. № 18-с)

Земельный участок с кадастровым номером 23:01:0902001:1950, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский муниципальный район, Холмское сельское поселение, поселок Синегорск, улица Лесная, гараж возле дома 16, находится в территориальной зоне (Ж1)

# Ж1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

| Виды разрешенного использования земельного участка |  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка) | Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2) | Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации | Минимальный размер земельного участка – 18 кв. м. Максимальный размер земельного участка – 100 кв. м | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м | Максималь- ная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли –4 м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %. Процент застройки подземной части не регламентиру- ется | Не подлежат установлению |